国际教育多功能教室改造技术要求

- 教室位置分布：

本次改造的教室位于上海海事大学图书馆B8楼。

- 系统要求概述

教室可满足远程视频教学与本地教学两种教学模式。

本地教学时，实现多屏控制与显示，学生任意讨论。远程视频教学模式下，显示系统用于显示远程学生画面，画面可接入远程授课系统，同时板书画面与教师讲课画面可通过摄像机接入远程授课系统，接入画面可根据需求进行自动或手动切换。

另增一套多媒体网路音视频服务器，音视频内容管理，发布，存储，备份。内置大容量数据存储设备，支持本地和远程访问。

- 功能要求

| # 系统 | # 模块 | # 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| # 显示系统 | # 系统组成 | # 显示系统已经包含一个投影机和一台86寸交互显示系统（甲供），安置于教室端。新增两台86寸交互显示系统，分别安装在教室左右两侧。 |
|  |  | # ▲所有屏幕输入及输出为高清信号，并且支持无线与有线两种方式高清接入，无线接入支持教师和学生自带设备（IPAD、手机、平板电脑、笔记本电脑等终端，兼容iOS，Android与Windows系统）。 |
|  | # 交互显示系统 | # ▲显示系统分辨率为4K(3840*2160)的画面， # 显示画面对角线尺寸≥86英寸 # 支持4K高清分辨率，自带OPS电脑，支持无线与有线接入两种接入方式，且输入输出为4K高清信号； |
|  |  | # 独立实现白板功能与多种格式的多媒体播放；≥10点触控，任意通道皆可随心书写，批注与截屏； |
|  |  | # 可外放声音，支持声音输出； |
|  |  | # ▲投屏功能：实现各类自带设备（IPAD、手机、平板电脑、笔记本电脑等终端，兼容iOS，Android与Windows系统）的无线投屏。 |
|  |  | # ▲内置200万像素高清摄像头，分辨率1080p，支持数字宽动态平衡。背光补偿，强光抑制。 |
|  | # 视频切换 | # ▲至少提供8进8出4K高清矩阵，8路HDMI输入，8路HDMI输出， |
|  |  | # ▲配置视频切换矩阵，教室内所有屏幕可根据教学需求灵活进行屏幕组合与信号源的选择，既可实现任意屏幕组合显示同一信号源，也可实现不同屏幕显示不同信号源。 |
| # 音响系统 | # 总体要求 | # 音箱和功放利旧 |
|  |  | # 具备优异的发言扩声效果，声音清晰，声场均匀，混响适度，无啸叫； |
|  |  | # 可实现无线话筒与自带设备（电脑、手机、平板）的扩声，可单独播放也可同时播放； |
| # 控制系统 | # 本地教学 # 控制要求 | # 控制方式：无线平板控制 |
|  |  | # ▲中控支持触摸屏无线控制，操作简便，通过点击图标等方式将任意信号输入源指定给任意输出显示端，界面清楚直观友好，使用者可通过操作界面清楚的知道输出显示端位置及信号输入源。 |
|  |  | # ▲要求实现一个平板控制教室中所有的系统设备，通过控制端一键开启或关闭整个教室的电器设备如：投影机、音视频、触摸一体机、电脑等。 |
|  |  | # ▲也可单独对教室内设备进行开关与调整，具体包括： # ①摄像机控制（镜头的推拉与移动） # ②视频信号切换控制： # 一键实现所有屏幕同一信号源高清输入 # 自动或手动切换输入信号。 |
|  | # 远程教学 # 控制要求 | # ▲可自动或手动对远程学生观看到的主画面进行切换控制，主画面可为教师授课画面、板书画面、PPT画面、其他学生画面。 # 自动切换策略：平时显示教师授课画面，写板书时显示板书画面，播放电脑内容时切换到电脑画面，学生回答问题时切换到其他学生画面。 |
|  |  | # ▲可对课堂互动进行控制，比如要求点名、控制是否允许发言，分组讨论等 |
| # 改造要求 | # 与原有系统对接，做好部分利旧设备的维护保养，需按照设计方案调整这些设备安装摆放位置，调整参数设置，确保所有设备运行在最佳状态。 # ▲现场踏勘 # ★若原有设备调试中不能使用，需另增硬件设备完成整体系统功能，但不增加费用。 |  |

- 主要设备清单及性能指标要求：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 技术参数指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清矩阵 | 凯新创达/金灿/Extron | ▲输入≥8路及输出≥8路，带音视频分离 ▲支持4K分辨率，传输速度≥10.2 Gbps | 1 |
| 2 | 中控系统 | 快思聪/Extron/快捷 | 模块化编程架构， 矢量浮点处理器，128 KB L2高速缓存，板载512MB内存和4 GB的闪存，不少于 1个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不少于 2个RS-232串口带软件握手，不少于 8个红外/串口,和8个继电器,8个I/O端口，高速USB 2.0端口，行业标准以太网，内置网页服务器端，支持 iPhone，iPad或安卓系统的平板电脑无线控制。 | 1 |
| 3 | 移动触摸控制屏 | 微软/苹果/华为 | ▲12.3寸液晶面板，触摸控制，可编程 一键开关机，信号切换等功能，根据使用方要求定制 I5 ≥16G内存，≥256G固态硬盘硬盘 | 1 |
| 4 | 时序电源 | 国产著名品牌 | 8路10A输出时序电源 | 1 |
| 5 | 落地式机柜 | 国产著名品牌 | 标准22U机柜，60X60X120cm加厚机柜 | 1 |
| 6 | 互动显示系统 | 希沃/鸿河/三星 | ▲分辨率：4K 亮度350cd/㎡ 操作系统Windows 10，Android 内置OPS电脑，i5 接口：RJ45，VGA，AV，HDMI，USB2.0，USB3.0，音频输出 ▲显示屏尺寸：>=86英寸 可视角度：>=178° ▲支持无线投屏功能，通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输。2、采用USB端口进行传输，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑。3、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作 内置摄像机和阵列拾音麦克风 | 2 |
| 7 | 高清视频会议室系统 | 罗技/华为/philips | ▲1080P高清视频通话、每秒30帧； ▲10倍无损光学变焦；自动对焦；同时支持H.264、UVC1.5的1080p摄像头； 无线遥控达3米距离； 90度广角，云台260度左右平移，130度上下移动；远端摄像头控制； 5个摄像头预置位置，可聚焦在5个常用视角上（例如：主持人、会议桌、白板和特写）； 音频会议使用，蓝牙和NFC（近场通讯）接入； 360度双麦克风，6.5米拾音距离 | 1 |
| 8 | 无线路由器 | 华为/TP-Link/锐捷 | 2.4G/5G/企业级，8口千兆 | 1 |
| 9 | 教学资源管理终端 | 定制 | 处理器4核CPU， 内存：≥8G内存 存储容量：≥配置3快6T硬盘，支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘；可扩展≥4个热插拔槽位。 网路接口：配置≥2 个千兆网口 ▲集成音视频管理发布软件，数据备份功能。 | 1 |