电喷柴油机控制系统技术要求

1.采购设备名称：电喷柴油机控制系统-模拟控制箱。

2.设备配置构成、数量、技术要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟控制箱 | 套 | 1 | 主机控制单元:1套ECU A；1套ECU B。 ECU 主机控制装置执行主机控制功能，满足：主机转速、运行模式和起动顺序，包括ECU A和ECU B。ECU是主机控制单元， ECUA/ECUB互为冗余。实现主机控制算法，实现精确的喷油和排气。ECU根据主机设定转速及各种外部设备运行工况和人为限制设定，经过计算最终判断喷油量，并通过内部总线分发给各执行单元如CCU等，来实现精确的燃油喷射，其主要功能满足燃油调速器，实现转速控制。同时还实现主机各种负荷曲线的控制、主机外部辅助设备的工况计算和控制。控制CCU实现精确的喷油、排气控制。转速控制模式下，ECU根据设定转速与实际转速，结合负荷限制曲线、力矩限制、油门限制、扫气限制、人为限制等各种参数计算喷油量，根据主机工况，计算扫气压力和HPS泵出口压力，并且通过内部总线分发，指导ACU单元控制外部设备来满足工况需要。 主机外部接口控制单元:1套EICUA；1套EICUB； EICU 主机接口控制装置处理至外部系统的接口，包括EICU A和EICU B。满足模拟实验与展示，EICU放置外面，与其他MPC板安装在相同位置，需要两个独立的EICU单元。EICU作为整个系统对外接口，是专门为第三方设备接入控制系统开设的门户，支持第三方主机遥控设备的接入，支持通信信号 RS485信号的遥控系统接入，支持模拟信号4-20的遥控信号的接入。通常驾驶台和集控室的车钟信号都是接入EICU。同时EICU允许接入数字量信号来影响主机转速设定，如slow down信号。同时EICU允许接入报警系统、安保系统、电力管理系统（如轴带发电机）等，为第三方设备与主机信息交互提供了接口管理。 主机辅助设备控制单元:1套ACU1；1套ACU2；1套ACU3。 ACU 辅助控制装置控制液压系统装置和辅助风机的泵，共3个ACU单元。ACU控制辅助鼓风机启停，满足主机运行对扫气压力的要求，ACU调整伺服油压力以满足主机工况要求，通常通过控制伺服油泵上的电液比例阀，根据设定油压和实际油压的反馈值来动态的调整。，并且负责实现伺服油泵fail-safe功能，智能切入切出等 气缸控制单元CCU:1套；当地 操作面板单元LOP:1套。 CCU 气缸控制单元控制 ELFI/ELVA 阀和 FIVA 阀、起动空气阀，以及 ME 气缸润滑器，共2套。CCU是部件的执行机构，满足控制单缸启动阀，在主机启动或者慢转时依据角度编码器的指示来控制启动阀的动作；根据注油率来控制注油器注油量；根据ECU的喷油排气定时及主机角度信号来控制FIVA阀动作，进而控制燃油喷射和排气阀开关。 |
| 2 | 要求 |  |  | 负责运输、安装、软件编程与调试，售后免费质保5年。 |
| 采购预算 |  |  |  | 20万元 |