技术要求

设备名称：虚拟仪器硬件采集及分析系统

数量：1套

系统由多种板卡组成，并包括全部连接线缆。其主要技术指标如下：

1.逻辑分析仪：

- 200 MHz最大时钟频率

- 双倍数据率 (double data rate)模式下, 最大传输速率高达400 Mbits/s

- 32路通道均可进行软件可选双向控制

- 1.2 V至3.3 V可编程电压水平, 100 mV步长

- 660 MB/s适合采集; 400 MB/s适合发生

- 基于板载直接数字综合 (DDS)的高精度时钟

- 与Labview软件无缝连接

- 支持PXI总线，必须能放置于PXIe-1085型机箱中

- 支持

2.射频放大器

- 达+24 dBm最大输出功率

- 达60 dB总增益

- 0.5 dB增益分辨率

- 典型噪音系数 <5 dB

- 与Labview软件无缝连接

- 支持PXI总线，必须能放置于PXIe-1085型机箱中

3.射频多路开关

- 6.6GHZ下，插入损耗小于6.1dB，电压驻波比1.6（典型值）

- 2.4GHZ下，插入损耗小于3.4dB，电压驻波比1.5（典型值）

- 与Labview软件无缝连接

- 支持PXI总线，必须能放置于PXIe-1085型机箱中

4.USB数字万用表

- 易于携带的总线供电型设计

- 小巧 (体积为7.0 × 4.1 × 1.3 in.), 轻便 (重量低于10 oz)

- 6½位分辨率

- 7项内置测量 - AC/DC电压, AC/DC电流, 2线或4线电阻, 以及二极管测试

- ±300 VDC/Vrms隔离

- 4½数位下读取速度最高达3000次/秒

- 与Labview软件无缝连接

5.USB数字化仪

- 总线供电

- 便携式

- 100 MS/s实时采样

- 50 MHz带宽

- 8位分辨率的双同步采样通道

- 1 MΩ 输入阻抗

- 与Labview软件无缝连接

6.提供上述部件系统的安装、调试等服务。