技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大学法学院119凯泰仲裁室多媒体系统启用于2007年，至今已近14年，扩声系统、拾音系统、视频传输系统都已严重老化，已影响教学和办公。本次多媒体系统采购除扩声系统、拾音系统外，增加音视频控制系统、大屏显示系统。本次项目对相应的设备更新改造。

投标货物要求一览表如下：

| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术指标 | 国别 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩柱形阵列音箱（4*4寸） |  |  | 音箱类型：≥4x4寸全频钕磁单元 频率响应：90HZ-18KHZ 标准阻抗：8欧姆 额定输入功率：≥150W 灵敏度：96db 最大声压级：98db 标称覆盖角(H*V)：80°* 80° 连接件:2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+ 1- | 中国 | 2 | 只 | wmmav， lax，贝塔斯瑞 |
| 2 | 辅助柱形阵列音箱（2*4寸） |  |  | 音箱类型：≥2x4寸全频钕磁单元 频率响应：90Hz-18KHz 标准阻抗：8欧姆 额定输入功率：≥80W 灵敏度：93db 最大声压级：≥95db 标称覆盖角(H*V)：80°* 80° 连接件:2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+ 1- | 中国 | 4 | 只 | wmmav， lax，贝塔斯瑞 |
| 3 | 主扩功率放大器 |  |  | 立体声8Ω ≥2×300W, 立体声4Ω ≥2×450W 桥接单声道模式 8Ω:≥ 900W 频率响应（1W）: 20Hz-20kHz，+1/-1dB 总谐波失真（THD): ≤0.1% 阻尼系数: ≥300:1 转换速率: 40V/us 信噪比（A计权）: ≥80dB 输入灵敏度（额定功率8ohms）: 0.775V or 1.0V 1.5V 输入阻抗（额定）: 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 分离度: ≥65dB 压缩比: 20:1 电源: AC 220V 50-60Hz | 中国 | 1 | 台 | wmmav， lax，贝塔斯瑞 |
| 4 | 辅助功率放大器 |  |  | 立体声8Ω ≥2×300W, 立体声4Ω ≥2×450W 桥接单声道模式 8Ω:≥ 900W 频率响应（1W）: 20Hz-20kHz，+1/-1dB 总谐波失真（THD): ≤0.1% 阻尼系数: ≥300:1 转换速率: 40V/us 信噪比（A计权）: ≥80dB 输入灵敏度（额定功率8ohms）: 0.775V or 1.0V 1.5V 输入阻抗（额定）: 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 分离度: ≥65dB 压缩比: 20:1 电源: AC 220V 50-60Hz | 中国 | 1 | 台 | wmmav， lax，贝塔斯瑞 |
| 5 | 机架式智能电源分配器 |  |  | 1.★八路直通通道+八路时序通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0~999s) 2.★定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操 3.★十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 4.彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态 5.欠压、超压检测及报警功能 6.单路额定输出电流最大13A，总输出达30A，总功率最大不超过7000W，单路最大功率2500W 7.支持多台设备级联控制（6.35接口），级联状态可自动检测及装置 8.★配置RS232.485串口，支持外部中央控制设备控制 9.★可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置 10.★支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作 | 中国 | 2 | 台 | wmmav， lax，贝塔斯瑞 |
| 6 | 数字音频矩阵 |  |  | 1、内部采用了高精度浮点运算的 DSP 处理芯片 2、支持手机、平板控制与分布式云控制APP 3、支持自动混音、自动增益、反馈消除、噪声消除模块等DSP音频处理 4、支持≥8路输入，每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 5、支持≥8路输出，每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 6、支持Web控制访问控制界面 7、全功能矩阵混音功能，扩展电话网络接口、Dante接口 8、输入每路支持48V幻象电源 9、内置自动摄像跟踪功能 10、支持场景预设功能； 11、断电自动保护记忆功能； | 中国 | 1 | 台 | wmmav， lax，贝塔斯瑞 |
|  | 二、拾音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 |  |  | 1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。 2、先进的数字导频技术，独立 锁定，可多台无线麦克风同时使用。 3、采用了高精度浮点运算DSP处理芯片 4、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试 5、★工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器 6、★内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式 7、★内置多种音效模式，还可以私人订制音效. 8、★内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性 9、★软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面 10、★主机提供USB串行控制接口。 11、无线音频范围：U H F 4 7 0 M H z ~ 9 6 0 M H z 12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB) 13、功能显示：LED 14、调节方式：FM 15、最大频偏：±45KHz 16、工作距离：≥100m | 中国 | 1 | 套 | wmmav， 咪宝，得胜 |
| 2 | 无线数字会议主机 |  |  | 1.高速嵌入式数字处理硬件架构，使系统运行速度和稳定性达到了空前水平全数字音频处理技术，所有通道的声音接近CD品质。 2.采用数模实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。使用独有的新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美 3.内置数字音频处理电子限幅器、反馈抑制器，能有效减少大电压对扩声系统造成的伤害。 4.音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，无需铺设电缆，信号覆盖范围内可任意移动，使会场布置便捷灵活。 5.针对会议应用独立研发的频率数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。用户可灵活增减列席单元。出厂默认的系统列席单元容量为≦255个(含1主席)。 6.采用先进的空间场所管理频率概念，把主机无线频率虚拟20个空间，多个空间也不会发生串频。 7.具有轮替1-2-3-4限制1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式功能。 8.采用声音动态电源控制涌流软件算法，超低功耗，列席单元大于10小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 9.话筒底座配套5号普通电池或原配大容量电池均可使用。配套的智能充电器，有效保护电池，延长电池使用寿命和确保安全。 10.超大屏幕2.4寸TFT彩色显示。分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能 11.会议主机可以增加Dante协议卡，来实现网络传输控制对接Yuxuan研发团队Dante产品 | 中国 | 1 | 台 | wmmav， 咪宝，得胜 |
| 3 | 主席话筒 |  |  | 1.面板具有超大2.4寸TFT彩色显示器，点阵显示会议模式，具有高亮度、高对比度、宽可视角度。 2.无声按键，无机械按键声，寿命长，并具防水功能 3.配置相应的软件模块可进行多种形式的录音\视像跟踪功能 4.主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭正在发言的会议单元 5.话筒具有单独控制音量调节功能 6.超低功耗，列席单元大于10小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间。单元自带充电功能，标配：5号普通电池，需要充电：另购原配镍氢电池。配套的智能充电器，有效保护电池，延长电池使用寿 7.传感器：电容式、单指向性/超指向性 8.电池：3节1.5V 5号电池 9.信号覆盖范围：室内半径60米 10.阵列话筒杆长度：200 mm*30 mm*30mm（标配），鹅颈话筒杆长度：标准420mm 11.尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒杆）：180×120×60MM 12.重量（含话筒杆）：1.0 kg 13.参考讲话距离:30cm--60cm | 中国 | 1 | 个 | wmmav， 咪宝，得胜 |
| 4 | 代表话筒 |  |  | 1.面板具有超大2.4寸TFT彩色显示器，点阵显示会议模式，具有高亮度、高对比度、宽可视角度。 2.无声按键，无机械按键声，寿命长，并具防水功能 3.配置相应的软件模块可进行多种形式的录音\视像跟踪功能 4.主席单元具有优先权功能，可开启话筒、关闭正在发言的会议单元 5.话筒具有单独控制音量调节功能 6.超低功耗，列席单元大于10小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间。单元自带充电功能，标配：5号普通电池，需要充电：另购原配镍氢电池。配套的智能充电器，有效保护电池，延长电池使用寿 7.传感器：电容式、单指向性/超指向性 8.电池：3节1.5V 5号电池 9.信号覆盖范围：室内半径60米 10.阵列话筒杆长度：200 mm*30 mm*30mm（标配），鹅颈话筒杆长度：标准420mm 11.尺寸 宽×深×高（mm，不含话筒杆）：180×120×60MM 12.重量（含话筒杆）：1.0 kg 13.参考讲话距离:30cm--60cm | 中国 | 10 | 个 | wmmav， 咪宝，得胜 |
| 5 | 会议话筒管理器 |  |  | ★ 5路卡侬6.35复合插头信号输入，2路卡侬信号输出。 ★ 每路卡侬信号输入（6.35输入不提供48V供电）带独立的增益调节功能和49V供电开关。 ★ 线路输入莲花接口，带独立的增益调节功能。 ★ 音乐输入莲花接口，带独立的增益调节功能。 ★ 线路输出莲花接口，带独立的增益调节功能。 ★ 话筒/线路单独录音输出莲花接口，带独立的增益调节功能。 ★ 系统卡侬信号输出，带独立的增益调节功能。 ★ 话筒和线路输入信号高音音调调节。 ★ 专业数字反馈抑制模块，直通/反馈模式可转换，带话筒一键校正功能。 技术参数： 供电方式：AC~220V，50Hz 消耗功率：20W 频率响应：20Hz-20KHz 采样率：32KHz THD:<0.1%@1KHz 信噪比：>90dB 信号延时:<11ms CMRR：>25dB（50Hz至20KHz） 输入阻抗： 话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ 输出阻抗： 主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ | 中国 | 1 | 台 | wmmav， 咪宝，得胜 |
|  | 三、视频传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K无线有线协作网关 |  |  | 1、多信号无缝矩阵，支持多格式输入，输入输出最大支持16进2出无缝多格式矩阵； 2、★具有1路带模拟音频的VGA输入，1路Type-C，2路HDMI输入；4路USB输入；最大支持16路无线信号解码投屏； 3、★具有2路HDMI输出，1路音频剥离输出； 4、HDMI输入支持分辨率达4K@30Hz 4:4:4 8bit；TYPE-C 3840*2160 60Hz4:4:4 8bit、VGA输入支持分辨率高达1920 x 1080@60Hz； 5、HDMI输出支持分辨率高达4K@60Hz 4:4:4 8bit； 6、信号自动切换，新加的信号源会自动添加到屏幕上； 7、支持Scaler,支持输出分辨率高达4K@60Hz 4:4:4 8bit； 8、支持无线与有线视频信号多画面同屏显示，最大支持16画面分屏； 9、▲支持iOS、Android、Windows、Linux用户提供带即时无线连接； 10、支持多种接入方式：Airplay镜像、Miracast、硬件接口和USB Dongle接入，无需额外安装其它软件； 11、同时提供专有的无线投屏发送端软件，不仅完美解决Windows设备的兼容性问题，支持个性化定制； 12、▲可连接USB麦克风、摄像机以及触摸屏Touch接口，通过USB与视频会议以及触摸屏连接，实现一体化协作； 13、支持USB共享切换； 14、支持2路RS232接口； 15、支持通过CEC和RS232控制显示屏开关机，快速切换； 16、支持前面板按钮、CEC、局域网、RS232、TCP/IP（Telnet）等多种控制方式； 17、▲开放API接口与国内各大视频会议厂商、AMX、Crestron对接； 18、基于华为海思平台，具有高通用性和扩展性支持静态 IP和DHCP。 | 中国 | 1 | 台 | wmmav， 睿观博，创凯 |
| 2 | USB发射器 |  |  | 配套无线有线协作网关 | 中国 | 1 | 个 | wmmav， 睿观博，创凯 |
| 3 | HDMI2.0矩阵 |  |  | ★ 符合HDMI2.0b和HDCP 2.2/1.4规范 ★ 视频分辨率最高支持4K2K@60Hz (YUV 4:4:4) ★ 支持18Gbps视频带宽 ★ 支持Dolby Vision，HDR10+和HLG ★ 所有HDMI输出口都支持4K->1080P视频缩放功能 ★ 支持的HDMI音频格式高达7.1高清音频通道 (LPCM，Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio) ★ 支持剥离HDMI源的音频给同轴音频口和模拟音频口输出 ★ 支持ARC功能，可以将HDMI显示设备的音频回传到同轴音频口和模拟音频口输出 ★ 支持CEC控制显示，以及智能EDID管理 ★ 1U机架安装设计，带有前面板OLED显示屏 ★ 通过前面板按键，红外遥控器，RS-232，LAN和Web GUI控制 | 中国 | 1 | 台 | wmmav， 睿观博，创凯 |
| 4 | HDMI2.0光电混合线缆 |  |  | 1* 19+1PIN 公对公 HDMI CABLE 2* 24K 镀金接头 3* 黑色4C*OM3+1P+5C 4* 支持3840*2160P/60HZ (速率=18G) | 中国 | 2 | 根 |  |
|  | 四、音视频控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸式中控 |  |  | 1、控制主机Linux内核； 2、支持分辨率1024*600 3、≥支持2路RS232，2路可编程双向RS232 4、≥支持1路RS85 5、≥支持2路IR、2路I/O、4个RELAY接口 | 中国 | 1 | 台 | wmmav， 睿观博，创凯 |
| 2 | 交换机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 无线AP |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
|  | 五、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | P1.86室内全彩显示屏 |  |  | 屏体尺寸：长3.2m*高1.6m；像素点间距：1.86mm；单元板尺寸：320mm*160mm 扫描方式：1/43扫；LED灯珠：SMD1515 亮度≧450cd/m 模组分辨率：172*86 |  | 5.12 | 平方 | 强力，三思，洲明 |
| 2 | 接收卡 |  |  | 是诺瓦推出的新款接收卡，单卡带载 256×256 像素。支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 接收卡硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 硬件设计： 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 软件设计： 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 |  | 20 | 张 | 灵星雨、卡莱特、诺瓦 |
| 3 | 播控软件 |  |  | 一款功能强大的多屏多节目多窗口的导播软件，拥有如下特性： 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的NovaStudio; |  | 1 | 套 | 灵星雨、卡莱特、诺瓦 |
| 4 | 控制电脑 |  |  | 带串口、独立显卡 |  | 1 | 台 | 国产 |
| 5 | 视频处理器 |  |  | 视频处理器和发送卡集成设计，具有完备的视频输入接 口，包括 1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 USB 播放，选配 1 路安卓子卡。安装安卓 子卡后，支持无线投屏，可播放手机或者 Pad 内容； l 支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放 模式，支持四网口 260 万点带载； |  | 1 | 台 | 灵星雨、卡莱特、诺瓦 |
| 6 | LED显示屏专用驱动电源（5V/40A） |  |  | 产品特点 厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，宽压输入90-264VAC，PF≥0.95双备份模式 保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化1年质保 尺寸：130X55X29mm输入电压/输入频率90~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，40A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定 |  | 17 | 套 | 创联、大华、诚联 |
| 7 | LED显示屏背架结构+5公分黑钛不锈钢包边 |  |  | 完成面尺寸：长3.3m*高1.7m |  | 5.61 | 平方 | 定制 |
| 8 | 配电箱 |  |  | 10KW智能配电箱 |  | 1 | 套 | 正泰、施耐德、 西门子 |
| 9 | 综合布线 |  |  | 屏体配电功率为10KW，需要220V电压3*4平方电源线1路，六类网线3根 |  | 1 | 项 | 配套 |
|  | 六、安装、附件 |  |  |  |  |  |  | 国产优质 |
| 1 | 机柜 |  |  | 800*600*2000（功放设备比较大，需要800深度可以放下） | 中国 | 1 | 个 |  |
| 2 | 音频接插件 |  |  | 配套 | 中国 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 3 | 专业音箱线缆 |  |  | 配套 | 中国 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 5 | 专用音频跳线 |  |  | 1.5米、3米、5米 | 中国 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 6 | HDMI线 |  |  | 2米、5米、15米 | 中国 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 7 | 电源线 |  |  | RVV3*1.0 | 中国 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 8 |  | 视频接插件 | HDMI接头、VGA接头、视频 |  | 中国 | 1 | 批 | 国产优质 |

二、基本要求

- 本工程内设备的质保期不得低于3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。符合★、▲的技术指标。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

- 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

- 投标人须对大礼堂区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

三、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。