附件一：技术要求

一卡通系统卡片技术参数及服务要求

- 用途及数量

| 学生卡、研究生卡、留学生卡、教师卡等 | 约10000张 | 按学生提供样式设计；用于学校一卡通系统 |
| --- | --- | --- |
| 学生卡（个性化印刷）、研究生卡（个性化印刷） | 约5000张 | 按学生提供样式设计，印刷照片以及姓名等信息；用于学校一卡通系统 |

注：具体操作是一年内分批次采购，以实际《购卡申请表》数量为准。

- 技术要求：

- 产品名称:Mifare 4K(S70)卡

- 芯片类型:Philips Mifare 1 S70（MOA2）

- 存储容量:32Kbit，32个分区，每分区两组密码4096字节，40个扇区，前32个扇区每扇区4个块，后8个扇区每扇区16个块

- 工作频率:13.56 MHz

- 通讯速率:106KBoud

- 读写距离:2.5～10cm

- 读写时间:1～2ms

- 工作温度:-20℃～55℃

- 擦写寿命:>100,000次

- 数据保存:>10年

- 外形尺寸:ISO标准卡85.6x54x0.80 /异形卡

- 封装材料:PVC、PET、PETG、0.13mm铜线

- 封装工艺:PVC层压

- 执行标准:ISO 14443A

- 典型应用:企业/校园一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理等。

- 印刷卡工艺选择：

- 底色：金底、银底、文字或图案丝印金/银；

- 打码工艺：喷码、激光码、金平码、银平码、黑平码、白平码、凸码（小金凸、小银凸、大金凸、大银凸）、条码、二维码；

- 卡面工艺：烫金、烫银、烫红金、烫镭射金、烫镭射银、文字或图案过UV凸起；

- 其他工艺：光面、哑面、磨砂面。

卡片类型：Mifare 4K(S70)卡	；飞利浦原装芯片Philips Mifare 1 S70（MOA2）

存储容量：32Kbit，40个分区，每分区两组密码4096字节，40个扇区，前32个扇区每扇区4个块，后8个扇区每扇区16个块

工作频率：13.56 MHz		         通讯速率：106KBoud

读写距离：2.5～10cm		         读写时间：1～2ms

读写距离：1cm以上		         工作温度：20℃～55℃

擦写寿命：:>100,000次		     数据保存：>10年

外形尺寸：ISO标准卡85.6x54x0.80   封装材料：PVC、PET、PETG、0.13mm铜线

封装工艺:PVC层压			执行标准:ISO 14443A

二、    印刷卡工艺：

正反两面印刷，支持个性化印刷；打激光码激光码，卡码遵循校方规则；支持光面、哑面、磨砂面；具备卡面设计与图片修改能力。

三、   服务要求：

个性化印刷时能按比例进行照片裁剪；

个性化印刷时照片文件名支持学号、身份证号、姓名等匹配方式；

卡片初始化时坏卡率低于0.1%；

卡片免费四年内质保，即无折断等明显人为损坏情况下免费更换新卡；如遇卡片在学校一卡通机具上无法正常读写时（1cm以上），供应商需无条件重新制卡，并保证不影响学校正常的卡务工作。

合同签定期一年，年内分批采购。每次交货在《购卡申请表》、购卡名单照片电子文件交纳后一个工作日内由供应商发送确认单，甲方确认后七个工作日内送货至临港，不接受快递。

对于免费更换的卡，由甲方不定期报送数量，确认后由供应商免费补上。

四、企业资质：

要求上海本地企业；相关教育行业一卡通服务商优先。