阻抗分析仪技术要求

阻抗分析仪用于测量复数电阻抗随频率的变化，同时扫频测试过程中的电流和电压，包含阻抗幅值、实部、虚部及由电压和电流造成的相位（差）。根据等效电路模型，一些阻抗参数包括电导、电感和电容，即可被计算并显示。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产品功能、技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻抗分析仪 | 台 | 1 | (1)、测试频率范围(20Hz～2MHz)、最小分辨率0.1mHz、6位频率输入；测试信号5mV～20Vrms、50μA～100mA；信号源内阻100Ω、基本精度0.05%(Med)、测量速度5.6ms/88ms/220ms(Freq≥1MHz)。 (2)、支持DCR测量，可进行开路/短路/负载校正。 (3)、列表扫描：频率、AC电压/电流、DC偏置电压/电流、201个点，支持列表扫描时间标记，通过上位机软件点数无限。 (4)、曲线扫描分析功能：频率、AC电压/电流、DC偏置电压/电流、直流电压源，至少支持801点，扫描曲线直接在屏幕上显示，可用内部存储、外部存储或上传上位机。 (5)、接口标配：RS-232、USB、LAN、Handler、waibu DCI. (6)、提供标准配件至少20种。 |
| 2 | 上位机软件 | 套 | 1 | 检测数据实时上传上位机，上位机软件实现数据读取、分析、存储等 |
| 3 | 四夹具测试线 | 套 | 1 | 实现测量补偿、提高测量精度 |
| 4 | USB转串口线 | 根 | 1 | 与电脑连接，测量数据实时上传、分析、保存等 |
| 5 | 服务 | 免费提供使用说明书、技术培训 |  |  |
| 6 | 其它 | （1）、包装方式：纸箱（防震） （2）、质保期限：按照产品的质保条件及质保期对产品提供质保承诺，免费质保至少30个月。 （3）、收到设备10天之内： ①、由于质量原因导致无法使用的，甲方(上海海事大学)有权要求乙方（阻抗分析仪供货方）退货； ②、阻抗分析仪技术参数达不到乙方承诺的，甲方有权要求乙方退货。 |  |  |