工程训练中心60台普通车床维修保养技术要求

一、维保设备清单：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | CK6132 | 台 | 40 | 工训101实训室 |
| 2 | 普通车床 | CK6132B1 | 台 | 20 | 工训101实训室 |

- 设备维保技术要求：

| 序号 | 保养部位 | 保养后要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观部分 | 1、外观无黄袍、无油垢、物见本色，外观件齐全。 2、导轨、齿条、光杠、丝杠无黑油及锈蚀现象，磨去研伤毛刺。 3、清洗机床附件，清洁、整齐、防锈。 |
| 2 | 润滑系统 | 1、油窗清晰明亮，油标醒目，加油到位，油质符合要求。 2、油箱、油池、过滤装置内外清洁，无积垢和杂质。 3、油线齐全，油毡不老化，润滑油路畅通，无漏油、漏水现象。 4、油枪、油嘴、油杯齐全，手拉泵、油泵好用。 5、检查润滑情况，导轨、光杠、丝杠。 |
| 3 | 冷却系统 | 1、清洗、疏通冷却系统管路。 2、检查冷却电机的工作状态。 |
| 4 | 传动系统 | - 40台CK6132车床更换皮带。 - 检查各轴移动自如。 - 各轴精度检测条调整 |
| 5 | 检查调整、各手柄灵活好用 | 1.检查调整、各手柄灵活好用。 2.各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失。 3.各手柄是否灵活。 |
| 6 | 检查各安全装置 | 1、各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置，齐全可靠。更换老化线路。 2、各电器装置绝缘良好，安装可靠接地，安全照明。 |
| 7 | 检查电器各部达到要求 | - 40台CK6132车床更换照明系统线路（如有照明灯已坏需换新，另配若干照明灯备用）。检查其余控制开关线路，如有异常也需更换。 - 检查车床保险装置，如有接触不良需修复。 3. 电箱内外清洁，无灰尘、杂物。 4. 电器原件紧固好用，线路整齐。 5. 电机清洁。 6. 蛇皮管无脱落、断裂、油垢，防水弯头齐全。 7. 清扫电动机、电器箱。 8. 电器装置固定整齐、动作可靠。 |
| 8 | 检查安装更换各部位固定装置 | 1. 检查CK6132小拖板刻度盘锁紧螺丝，若磨损过度，需更换。 2. 检查CK6132车床中拖板刻度盘，已模糊生锈的需更换。 3. 检查CK6132机床的尾架限位螺钉，凡脱落或破损的需更换。 4. 检查并调整CK6132机床中拖板、小拖板，确保摇动轻便。 - 5. 检查并维修20台CK6132B1车床尾架，确保正常使用。 |
| 9 | 加装维修部分 | - 35号CK6132车床 主轴跳动严重，需检查并修复。 - 24号机床，转速切换手柄很难搬动，需检查并修复。 - 25号机床变速箱工作时噪声大，需检查并修复。 - 42号主轴经常失速，需检查并维修。 - 有一台CK6132车床变速箱手柄脱落，需修复。 - 1号CK6132B1车床保险装置已坏，需维修。 |
| 10 | 其他 | 1. 设备打扫干净周围无铁屑杂物。 2. 机床附件、工具、卡具合理摆放，清洁定位。 3. 所有保养易耗品由保养方提供。 4. 如有重大关键部件更换须由被保养方确认。 5. 如有本表未列明的其它维保事项，双方现场协商确认解决办法。 6. 维保结束后，全部60台车床试机，确保各部分运转及操作正常。 |

三、服务方式及地点

服务方式为上门服务，服务地点在上海海事大学临港校区内，乙方接到甲方通知后需在指定时间内赶到服务地点。

四、维保验收

维保项目完成后，甲、乙双方就维保内容和标准共同进行验收和签字。

五、维保质量保证

维保服务的质保期从用户最终验收合格之日起保修期12个月，质保期内乙方负责甲方被维保设备质量的完好，更换的设备部件如在质保期内出现故障，乙方应及时上门更换。

六、维保服务周期

维保服务的具体实施大约在甲乙双方合同签约后的5-7个工作日内完成（具体时间以约定时间为准 ）。

七、付款方式

乙方完成所有维保项目并经甲方验收合格后的15个工作日内，甲方首次按合同款项50%给付；自验收合格之后180天内付清其余50%。

八、安全防护工作：

1、进入校区，乙方工作人员需遵守甲方对于疫情防控的相关规定，并严格做好工作人员的个人防护。

2、施工现场先用隔离带隔离，非施工人员禁止入内。

3、施工人员自行准备安全保护装备（含工作衣、防护眼镜等）。