智能语言实验室更新改造

- 总则

- 本技术规格所提出的要求是对本次欲采购货物及配套服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及配套服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合国家、行业、地方的有关标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

- 本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是甲方可接受的最低要求。当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。除有特殊说明之外。

- 本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的商标、品牌、原产地或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、商标、品牌、原产地或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

- 本技术规格中加注“★”号的技术规格要求为重要要求，需要现场演示。如投标人有任意一项不符合或存在负偏离，即被认定为非实质性响应。投标人须对此技术规格进行详细说明，并按要求提供相关证明材料，未提供证明文件的，将可能被评标委员会做出不利的评估。

- 项目概况

本次更新改造秉承可靠、安全、合理、适用的原则，建设稳定耐用、符合实际教学需求的智能语言实验室。实验室既要满足听、说、读、写、译等专业外语教学实验室的软硬件要求，教学软件必须达到国内领先水平，软件界面简单大方，系统运行稳定可靠，同时还要满足ETS网络考试的软硬件技术架构和参数要求。项目整体要求如下：

- ★系统完全采用外置硬件技术，构建在以太网的基础之上，由PC网络、智能语音终端网络系统组成。两网分离，可独立运行。教师可在两套网络之间随意切换。PC网络系统主要用于自主学习，智能语音终端主要用于课堂教学。系统控制软件可以自由切换。系统在学生计算机主机关闭或出现故障的情况下仍可进行正常的语言教学和考试等功能。

- 教师终端采用一体机结构，专用终端保证教师声音无延迟传输，且不受病毒侵扰。学生终端数字录音同期完成MP3格式实时压缩，采样率大于44KHz，每个学生终端录音时间≥100分钟。教师授课、对讲、学生语音分组会话时，声音延迟:<10ms。提供国家级检测证明材料。

- 外语楼224海事语言实验室采用5行8列40个学生座位的布局，配置40台学生电脑，另外配置教师电脑1台、备用教师电脑（ETS考试缓存）1台。

- 项目采购列表

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音教学系统软件 | - ★软件支持多语言界面切换（不少于4种常用语言界面，含中文、英语、日语）。软件满足语言教学所需要的“听、说、读、写、译”等教学需求，拥有音频广播、视频广播、分组会话、示范教学、录音等教学功能。软件支持Win 7以上操作系统。 - ★广播教学功能：可将教师电脑（课件、音视频，文本等教学内容）同步广播至学生电脑上。 - ★录音功能：可将音频源和学生声音分别录制在同一文件中的不同轨道上，以方便教师点评及打分，录音文件按照座位号命名区分。 - ★文件收发功能：教师机发送作业（文件），学生机接收完成后可以自动打开；学生按要求完成后保存作业，可以成功提交至教师机，学生文件按照座位号命名区分。 - ★自动恢复：如遭遇学生计算机故障或网络中断等，重新启动或网络修复后，自动恢复到当前教学状态（自习、广播、录音）。 - ★口译教学：支持任意设定代表、译员，模拟同声传译与交替传译等。 | 1 | 套 |
| 2 | 教师专用语音终端 | - 必须与语音系统控制软件为同一品牌，安全性能高，免病毒干扰，同时支持POE供电。 - 终端性能：（1）采用低功耗设计，功耗≤10w；（2）处理器：四核处理器,主频≥1.4G；（3）内 存：≥1G；（4）存 储：≥8G； - 一体化设计：终端必须为显示屏与主机为一体化结构，可连接鹅颈麦克。 | 1 | 台 |
| 3 | 学生专用语音终端 | - 与语音系统控制软件为同一品牌。 - 学生专用语音终端性能：（1）采用低功耗设计，功耗≤10w；（2）处理器：四核处理器,主频≥1.4G；（3）内 存：≥1G；（4）存 储：≥8G； - 接口：USB≥3；高清数字视频接口≥2；LAN 网口≥1；音频输入接口≥1；音频输出接口≥1。 - 音频处理： 采用MP3格式，立体声；采样频率为48KHz；码流率为128K。 - 依靠终端可实现学习；不打开计算机主机，可自主浏览在线教学资源，进行音视频的点播等。 | 42 | 台 |
| 4 | 耳麦 | - 立体声，语音室专用头戴式有线耳麦。 - 耳机：频率响应: 20～20000Hz；阻抗32Ω；灵敏度：≥108dB（1mw,500Hz）。 - 麦克：频率响应: 200～5000Hz；阻抗:2200Ω；指向:单指向；灵敏度-42dB。 | 50 | 副 |
| 5 | 音视频矩阵 | - 音频数字化编码、解码处理设备，多路音频输入输出。 - 提供纯数字DVI-D输出（可转接HDMI输出）用于连接大屏幕显示屏幕、投影机等设备。 - 可外接笔记本播放音视频。 | 1 | 台 |
| 6 | 功放 | - 功率输出:2×150W/8Ω，2×220W/4Ω。 - 频率响应:20Hz-20KHz +1，-3dB。 - 失真度:≤0.5%。 - 信噪比(A计权):≥82dB。 - 输入灵敏度:线路 250mv±1 dB 话筒 30mv±1 dB。 - 额定电源电压:交流220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱 | - 额定阻抗:8Ω。 - 额定功率:80W；最大功率:160W。 - 有效频率范围(-3dB):48Hz－20KHz。 - 灵敏度:92dB /w/m 。 - 连续声压级:119dB/最大声压级:113 dB。 - 单元规格:LF: 10" ×1, HF:3"×1。 | 1 | 对 |
| 8 | 讲台套件 | 基材采用E0级环保密度板，桌面材料采用25㎜厚密度板制作，其余板采用18㎜厚板制作。 | 1 | 套 |
| 9 | 教师椅 | 材料采用高强度尼龙框架，尼龙架扶手，靠背采用韩国进口尼龙网，座板内衬高密度海棉，表面优质麻料面，脚采用尼龙五星脚，优质汽动升降杆。1.8*0.8*0.8（m） | 1 | 把 |
| 10 | 储物柜 | 配合讲台使用，材质同讲台.0.8*0.8*0.8（m） | 2 | 台 |
| 10 | 学生桌 | 基材采用E0级环保密度板，桌面材料采用25㎜厚密度板制作，其余板采用18㎜厚板制作。0.68*0.60*1.2（m） | 40 | 位 |
| 11 | 学生凳 | 凳面采用高密度三聚氰胺防火板贴面，四周PVC封边；登架采用优质方形钢管支撑，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑；脚套采用优质ABS塑料件。0.25*0.35*0.45（m） | 40 | 个 |
| 12 | 白板 | 钢化玻璃白板2*1（m），根据教室情况调整 | 1 | 块 |
| 13 | 拆除工程 | 家具、设备、布线拆除，并放置于指定地点 | 1 | 项 |
| 14 | 强弱电布线工程 | 根据教室情况，更换配线架、机柜、插座、音视频线、网线、水晶头、电源线、电源插座、线槽等施工辅材，重新进行强弱电布线。 | 1 | 套 |

- 商务要求：

- 所投产品应100%符合中国教育技术协会关于《数字语言学习系统技术规范》的要求，并有中国教育技术协会的相关鉴定；应符合《中华人民共和国教育行业标准JY/T0381-2007数字语言学习系统》W类A级标准；所投标的语言实验室类产品通过国家CCC产品认证。

- 投标供应商应根据教室实际情况，设计学生及教师桌椅的结构和尺寸，并提供布局图；根据教室建设目标进行强弱电布线，并提供强电弱电布线工程图。

- 项目交付期限：中标人在合同签订之日起15个工作日内完成安装调试完毕（用户根据工程进度需要延迟的除外），如延迟一天则需付给甲方单位该标项中标总金额的0.1%作为违约金。有关的安装调试费用应已包含在投标价中，采购方不再另外付费。

- 所有货物必须原包装到指定安装地点安装地，所需一切费用均包含在投标报价中。

- 付款条件：乙方安装调试完成后，甲方组织验收。经甲方最终验收合格，并收到乙方开具的合同全额发票后，15个工作日内支付合同总价的100%。

- 售后服务：为保证学校长期有效地应用产品，产品生产厂家必须符合如下服务要求：

- 必须提供原厂保修，出具生产厂商售后服务承诺；生产厂商在本地有售后服务点。

- 对学校提出的系统维护要求，派出专业技术人员进行维护，2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备提供等同档次设备给学校代用，直到原设备修复。

- 投标供应商须提供不少于叁年免费上门维护维修、升级、培训等技术支持和服务。

- 免费培训：提供两位以上语言实验室管理及上课教师的专业培训。培训时间为3-7天，达到教师能熟练操作使用