一体化多媒体讲台技术要求

| 序号 | 品牌型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化多媒体讲台 | 包含钢制教师讲台，智能多媒体中央控制器，液晶触控屏，功率放大器，鹅颈话筒，壁挂音箱，黑板，（一体化多媒体讲台生产厂商须具有ISO9001质量体系认证，质量服务诚信AAA证书），能够提供不少于3年的原厂保修。 | 套 | 3 |  |
| 每套一体化讲台详细配置参数： |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制讲台 | 讲台尺寸：长宽高（MM），关闭：1100＊700＊1000；展开：1550＊700＊1000，钢制讲台 |  |  |  |
| 2 | 智能多媒体中央控制器 | 1、要求中控面板与主机分体式结构，液晶触控屏，功能清晰简明，操作简单方便，支持一键开关系统。需要具备上下课按键，需要具备投影机开、关按键；具备面板按键锁定功能，面板上须带锁定、解锁及信号切换指示灯，面板支持状态指示灯，方便使用者了解当前状态及操作结果； 2、需要支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换，远程控制中控面板解锁、锁定等功能。 3、需要支持IC卡系统管理，采用插卡方式，实现插IC卡多媒体系统自动启动，设备通电，自动开启；取走IC卡后系统自动关闭。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 液晶触控屏 | 面板类型:电容触摸屏 核心处理器:Cortex-M3 +高速FPGA，双核处理器 触控方式:需要支持单点、滑动触摸，支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式，不少于200个界面转换； 自定义功能：界面风格、使用模式、控制功能等支持可编程，界面灵活方便，功能清晰简明，操作简单方便，结实耐用； 要求支持面板锁定，锁定界面可定制，可显示提示信息或操作说明等应用； | 个 | 1 |  |
| 4 | 网络控制系统总控软件 | 1、管理软件需要支持多个校区、多个客户端（PC客户端、移动客户端）安装管理；可支持主控室及其他多间副控室多台PC机安装客户端；需要具备学校教室信息设置（至少包含学校名称、校区位置、教学楼、教室号等信息）； 2、需要支持多个客户端、多个管理用户同时登录，需支持登录用户名称、密码、角色管理权限设置功能，至少需具备系统管理、教室管理、查询、督导多种角色管理权限。需要具备按区域、教学楼、教室分组管理，不同的登录用户可分配不同的管理组； 3、需要具备投影机信息自动采集功能，可以采集多媒体教室投影机内部记录的灯泡使用时间。采集的灯泡时间需要与投影机内部时间保持一致，并且可以自动上传到总控管理平台，支持导出表格文件。方便管理统计投影机灯泡使用时间及提醒灯泡更换。采集的灯泡时间支持在运维管理平台实时更新； 4、需要支持教室IP电话呼入时,提示功能和视频画面定位切换功能。需要支持根据管理人员身份绑定不同的值班电话号码，可根据管理人员管辖范围内教室来电，按需要手动切换到该教室视频画面或可以设置自动切换到来电教室管理界面，按不同用户需求设置视频画面定位切换功能； | 套 | 1 |  |
| 5 | 功率放大器 | 功率放大器：500W负载功率、啸叫抑制、3路麦克风输入、蓝牙、USB端口。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 有线鹅颈话筒、超心形指向 | 个 | 1 |  |
| 7 | 无线领夹话筒 | 无线领夹话筒：发射功率10dBm,工作范围50米 | 个 | 1 |  |
| 8 | 音箱： | 音箱：功率：50-200W、灵敏度：87dB，高低频分频点2300Hz,壁挂式 | 个 | 4 |  |
| 9 | 黑板 | 2400mm*1200mm（绿色黑板） | 个 | 1 |  |