图文信息中心视频监控设备采购与安装

一、项目概况

- 根据学校安全工作需要，现需采购60台视频监控摄像机及网络传输设备，布防于图文信息中心楼内。

二、采购需求

- 1.前端设备除性能满足“表一”要求外，需无缝接入学校现有视频监控平台统一管理；

- 2.布线与安装须做到科学、美观，按照“表二”开展布点，能对安全风险有效覆盖，安装中不破坏现有建筑结构与内部装修；

- 3.采购设备清单

- 表一：采购设备清单

| - 序号 | - 设备名 | - 数量 | - 性能及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 半球室内摄像机 | - 60台 | - 1.该项包含摄像机供电及侧装所需原厂配套支架； - 2.具1/2.8英寸以上的CMOS Sensor，200万像素，水平解像力达到1000线及以上，支持H.265； - 3.达120dB光学宽动态，信噪比≥56dB； - 4.支持ONVIF和GB/T 28181，自适应100M电口； - 5.达IP66防护等级，IK10防暴等级； - 上述参数以公安部检测报告为准 |
| - 2 | - 接入交换机 | - 14台 | - 1.该项包含接入距离超过70米所采需的单模光模块； - 2.交换机为国产知名品牌，非POE供电，24口全千兆，4个千兆SFP端口； - 3.自然散热； |
| - 3 | - 汇聚交换机 | - 1台 | - 1.该项包含接入距离超过70米所采需的单模光模块； - 2.交换容量432Gbps～4.32Tbps，包转发率120～138Mpps，可堆叠，风冷散热； - 3.下行24个千兆SFP端口，上行4个万兆SFP端口 |
| - 4 | - 42U机柜 | - 1只 | - 国产知名品牌，含PDU |
| - 5 | - 12U机柜 | - 10只 | - 国产知名品牌，含PDU，壁装 |

- 4.安装位置

- 表二：安装位置表

| - 安装位置 | - 安装数量 | - 安装位置 | - 安装数量 | - 安装位置 | - 安装数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - B112室内 | - 2台 | - A楼3-7层饮水机 | - 5台 | - A610旁 | - 1台 |
| - B113室内 | - 2台 | - A303室内 | - 3台 | - A613室内 | - 1台 |
| - 技防中心走廊 | - 1台 | - A308旁 | - 1台 | - A609电动扶梯 | - 1台 |
| - B106室内 | - 2台 | - A409旁 | - 1台 | - A604旁走廊 | - 1台 |
| - B111旁 | - 1台 | - 4-6层A、B楼连廊 | - 3台 | - A601室内 | - 1台 |
| - B213旁边 | - 1台 | - A402室内 | - 1台 | - A602室内 | - 2台 |
| - B215室内 | - 2台 | - A412室内 | - 1台 | - A603室内 | - 3台 |
| - B216室内 | - 2台 | - A501室内 | - 2台 | - A621室内 | - 2台 |
| - B二层创汇走廊 | - 3台 | - A502室内 | - 1台 | - A622室内 | - 2台 |
| - B二层机房走廊 | - 1台 | - A508电动扶梯外 | - 1台 | - A729旁 | - 1台 |
| - A105大书库 | - 4台 | - A509旁 | - 1台 | - A7F档案室走廊 | - 2台 |
| - A108门外走廊 | - 1台 | - A512室内 | - 1台 | - 共60台 |  |

- 三、其他说明

- 1.中标人须承担“表二”所需设备的采购、安装、接入、及调试等所有工作，其中存储由甲方提供；

- 2.应标时按“表二”中5项进行报价，内容包括但不限于所选品牌、价格、技术要求是否有偏差等；

- 3.质保期至少2年。