2022年上海海事大学新增厨房设备技术要求

| 编号 | 设备名称 | 尺寸（MM） | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气式鼓风 双炒双尾炒灶 | ≤2000*1200*800 | 1 | 台 | 面板采用304 2B/1.5mm不锈钢板；主火控制开关用燃气专用开关；燃烧器采用静音节能预混鼓风炉头/大气式双边15排或双边13排节能燃烧器。鼓风机采用变频无刷直流风机，最大转速5600±5%RPM，风量大于180m³/h；灶具整体框架结构采用2MM镀锌板拼接；内胆采用不锈钢板制作/内衬隔热棉；承力脚：50mm不锈钢可调节脚；灶具台面加装冷却水装置；配置2个不锈钢摇摆龙头。 |
| 2 | 蒸箱 | 860*1020*1800 | 1 | 台 | 一键式自动节能，环保，自动点火及自动熄火装置；柜身为1.2mmSUS304不锈钢板；内胆为5mm钢板；内置盘箱管为1.0mmSUS304不锈钢板；饭盘为1.0mmSUS304不锈钢板；5KG饭盘20盘；主火控制需采用国内知名品牌1/2”煤气制；配自动进水装置；承力脚：50mm不锈钢调节脚； |
| 3 | 鲜奶机 | 234*389*400 | 1 | 台 | 电压： 220V 50/60HZ1PH；功率：0.18-0.4KW；容量：5-10L；搅拌速度：0~300rpm |
| 4 | 三门六盘电烤箱 | 1300*840*1720 | 1 | 台 | 电压：380V 3N~ 50HZ；功率：1-20KW；温度范围：50-400度 |
| 5 | 电饼铛 | 760*660*840 | 1 | 台 | 电压：380V；功率(W)：3-5KW；工作温度：120-250度；内径：50-60CM；内锅导热迅速均匀，耐磨耐刮耐高温 |
| 6 | 豆浆机 | 560*460*950 | 1 | 台 | 电压：220V或380V；功率：1.8-2.5KW；生产能力：>150kg/h； |
| 7 | 电煎饼炉 | 800*900*1200mm | 1 | 台 | 电压：380V功率：4.5-8KW ；材质：不锈钢 |