技术规格及要求

一、项目背景

随着教育技术的不断发展和法学院教学需求的日益增长，海事大学法学院决定对108教室的多媒体系统进行全面改造。该项目旨在提升教室的多媒体设施水平，以满足法学院日益增长的多媒体教学、学术交流和远程会议需求。

二、项目目标

本项目的主要目标是更新和升级法学院108教室的多媒体设备，包括显示系统、音响系统、控制系统等，以确保教室能够满足高质量的多媒体教学、远程会议和学术交流需求。同时，通过改造项目，还将提升教室的信息化管理水平，为法学院的教学和科研工作提供更加便捷、高效的支撑。

三、项目范围

本次改造项目主要涵盖以下几个方面：

显示系统：教室内的显示设备，LED显示器，确保画面清晰、色彩鲜艳，满足各种教学和会议需求。

音响系统：升级音响设备，确保音质清晰、音量适中，能够满足各种会议和讲座的需求。（需要对接原有音响系统）

控制系统：安装一套智能控制系统，实现多媒体设备的集中控制和管理，提高使用便捷性和效率。

投标货物要求一览表如下：

| 序号 | 采购设备名称 | 采购需求概况 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示屏部分 屏体尺寸：3520mm*2080mm=7.33平方 分辨率：1760*1040=1830400总分辨率 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2LED显示屏 | 1. 采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡。 2. 成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。 3. 平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。 4. 刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。 5. 对比度：≥8000：1，防护等级：IP65。 6. 亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。 7. 驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应 8. 亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。 9. 低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。 10. 像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。 11. 模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb 12. 色温、色域：2000K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC 13. 可以支持HDR显示，画面延时：≤1ms 。 14. 显示屏拍照等级：≥10bits。屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于2% 15.箱体具有上下前后定位功能，采用密封式铝合金压铸铝箱体，表面平整无明显缝隙，屏幕平整度≤0.1mm，整屏无拼缝无亮线。 16.电流增益调节级别：≥8位。 17.具有显示模式调节功能，具备一键模式切换功能。 18.可承受≥5000N拉力，可承受≥45000N压力。 19. 超过2周时间没有使用产品，可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，可以满足除湿效果。 20.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 | 平方 | 7.33 |
| 2 | 钢结构制作安装 | 定制 | 平方 | 7.33 |
| 3 | 接收卡 | 定制 | 项 | 1 |
| 4 | 工控机 | I5/8G/500G | 台 | 1 |
| 5 | 专用驱动电源 | 定制 | 项 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 7 | 模组 | LED配套备用配件 | 个 | 10 |
| 8 | 电源 | LED配套备用配件 | 个 | 5 |
| 9 | 接收卡 | LED配套备用配件 | 个 | 5 |
| 10 | 电视机 | 65寸4K显示电视机 | 台 | 2 |
| 11 | 电视机吊装支架 | 加厚型支架 | 个 | 2 |
| 二、流媒体中心 |  |  |  |  |
| 1 | NDI网络媒体资源服务器 | 1、 AVC模块化设计，设备采用模块化板卡； 2、 音频模块板卡：支持音频矩阵模块（8进6出、）信号的混合输入和混合输出； 3、 网络解码模块板卡： 支持H.264/265信号解码，同时解码4路4K，16路1080p，64路D1、支持RTSP、NDI、ONVIF协议、支持常见品牌IP摄像头直接解码 ▲4、网络编码模块板卡：支持H.264/265信号编码，可以同时编码码4路1080p信号，可以通过机箱设置选择编码的通道，支持RTSP、NDI、ONVIF协议，编制码流为标准码流，可以在飞书会议、腾讯会议取流大型直播；须提供第三方检测机构出具的权威检测报告,复印件加盖制造商公章予以佐证； ▲5、多摄像机位融合模块板卡：支持4K60 HDMI2.0输出，4路摄像机位画面融合布局（单屏幕同时显示4个画面），支持输出分辨率和窗口调整，将四个摄像机画面任意进行布局，既适用于标准比例显示器也适用于非标比例显示，同时支持将4路摄像机转为UVC信号接入腾讯会议、飞书会议、ZOOM、TEAMS等多种软件会议平台；须提供第三方检测机构出具的权威检测报告,复印件加盖制造商公章予以佐证； ▲6、控制模块板卡：接口支持8路可编程隔离低压继电器、4路可编程数字I/O输入、3个双向RS-232/485串行通讯口、4路可编程单向RS-232串口可以通过软件定义更改为4路红外；支持本地及云端在线编程，无需安装软件，任意平台（安卓、IOS、Windows、Linux、麒麟）都可以通过WEB浏览器访问至中控控制UI界面；可支持科大讯飞、阿里语音等智能语音识别平台对接；可与10键POE面板、4/7/10寸POE触摸屏无缝衔接生态链产品，无需任何编程；同时支持存储10套相互独立的软件，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景；支持控制模块编组成宏，支持用户自建功能模块，可采用脚本语言JavaScript编写；须提供第三方检测机构出具的权威检测报告,复印件加盖制造商公章予以佐证； 7、支持4K数字高清视频信号的传输切换； 8、3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能 | 台 | 1 |
| 2 | NDI4K全媒体导播系统 | - 视频流媒体调度系统 2.视频格式：2160p: 60/59.94/50,1080p: 60/59.94/50,1080i: 60/59.94/50 3.切换规模不小于32x32，规模支持自定义 4.支持NDI或12G-SDI，接口类型匹配4K切换系统及系统其它设备 5.NDI接口支持矩阵内部切换分发、IP重定向两种切换方式，信号可任意选择 6.采用IP重定向的信号，矩阵关闭后其路由不受影响 7.采用矩阵内部切换分发的信号，单播时NDI源端无需和多个接收端直连，不会出现网络过载情况 8.支持交叉点切换及组切 9.具有IP控制接口，提供控制协议，可与中控集成 10.19英寸机架式安装 11.支持可编程控制面板远程控制 ▲提供集中中控系统流媒体软件著作权 | 台 | 1 |
| 3 | NDI网络视频处理器 | 1.多格式切换台处理器，支持4K 2160/50p，1080/50p，1080/50i 2.支持不少于40路4K信号输入 3.支持不少于12 路4K信号输出 4.支持带透明通道4K视频输出 5.支持不少于2 路多画面输出 6.非分层模式不少于4.5级M/E 4K切换 7.支持BUS LINK功能，实现多级M/E同步切换 8.10个全功能键控器和 10个辅助键控器 9.每个键控器具有可调节 Resizer 功能 10.可在 4K、高清和标清之间进行上下变换 11.能够录制复杂的面板操作顺序，支持宏命令编辑 12.带有 4K CG 擦除的增强帧存系统，可调用不少于1250 帧的4K内容 13.色彩校正功能 14.支持源名同步，切换台自动获取外部信号源名 15.切换台可使用Web 应用程序通过以太网进行远程控制 16.支持网络路由功能，通过 LAN/WAN 网络连接远程操作处理器，实现远距离远程制作 17.智能化多功能 tally 系统，通过并行 tally 端口、串行 tally 端口和 IP 端口实现切换台和其它系统无缝集成 | 台 | 1 |
| 4 | NDI4K双向HDMI编解码器 | 技术规格： 1.FULL NDI 4K双向编解码器 2.4支持NDI to HDMI或HDMI to NDI变换 3.最高视频格式：2160p: 60/59.94,1080p: 60/59.94 4.支持外接音频嵌入 5.支持NDI组播，支持TCP、UDP，前向纠错传输 6.支持解码预设快捷操作 7.支持Tally指示 8.支持POE供电 ▲提供小组讨论音视频流媒体传输软件著作权 | 套 | 2 |
| 5 | NDI人机交互触摸屏 | 1、控制主机Linux内核； 2、支持分辨率1024*600 3、支持2路RS232，2路可编程双向RS232 4、支持1路RS85 5、支持2路IR、2路I/O、4个RELAY接口 6、7寸入墙底壳的尺寸是202*106*52mm | 台 | 1 |
| 6 | NDI网络服务器编程 | 编程 | 套 | 1 |

- 评分标准

- 由评标专家对符合资格的投标人的报价文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，通过符合性审查的投标文件才可以进入详细评审。

- 详细评审采用综合评分法，投标人的综合得分依据为评分因素综合分的合计得分，详见评分附表。技术商务依据评标委员会打分合计后的算术平均值作为投标人技术商务分。评分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

- 评分附表

| 序号 | 分值 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购要求且投标报价价格最低的为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价／投标报价）×报价权重（40%）×100。 |
| 2 | 30 | 设备技术参数响应 | 根据招标文件采购需求中设备清单及技术参数，“▲”号条款参数不满足或存在负偏离的；扣3分，其他条款参数每有一条不满足或存在负偏离的，扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 10 | 企业资信 | 电子与智能化工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包三级 建筑智能化系统设计专项甲级 ISO9001：2000 国际质量体系认证 ISO14001:2004 环境管理认证 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证 高新技术企业 每提供1个得2分，最多10分，以上证书需提供“国家市场管理监督总局”查询截图，在有效期内。 |
| 4 | 10 | 售后服务方案 | 保修承诺的具体内容和实施措施（根据投标人提供的售后服务方案的合理性和可行性进行综合评审，包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障， 团队等以及质保期后的服务方案，相对较优者得 13-15分，基本可行者得7-12分，相对较差着得 0-6分 |
| 5 | 10 | 业绩案例 | 提供投标人或设备厂家近三年以来近似的业绩案例，每提供一项业绩得2分，最高得10分。注：需提供合同复印件或中标通知书，加盖公司公章，复印件胶装在投标文件中，否则该业绩不予认可。 |

- 投标人须知

- 本工程内设备的质保期3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

- 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

- 投标人须对法学院大屏区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

- 本项目工期不得超过10天，请各单位自报工期。

五、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

六、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。