附件二：                        报   价   单                 采购信息编号：HFBX2024188

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

表1：

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元） | 项目工期（日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法学院108教室多媒体改造项目 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥. （大写）： |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                   报价日期：  2024年   月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页，即报价组成列表。

表2：分项报价单

| 序号 | 采购设备名称 | 采购需求概况 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示屏部分 屏体尺寸：3520mm*2080mm=7.33平方 分辨率：1760*1040=1830400总分辨率 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2LED显示屏 | 1. 采用表贴三合一纯黑灯技术，像素点间距：≤2.0mm，像素密度：≥250000点/㎡。 2. 成像原理：LED主动式发光，像素组成与排列方式：1R1G1B，竖向线性排列。 3. 平整度≤0.05mm，亮度：≥600cd/㎡，0-100%任意可调。 4. 刷新率：3840Hz，高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设计选项。 5. 对比度：≥8000：1，防护等级：IP65。 6. 亮度均匀性（校正后）：≥98.3%，发光点中心距偏：≤0.9%。 7. 驱动与控制方式：一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应 8. 亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR高动态范围图像技术显示。 9. 低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。 10. 像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。 11. 模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb 12. 色温、色域：2000K-9000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥110%NTSC 13. 可以支持HDR显示，画面延时：≤1ms 。 14. 显示屏拍照等级：≥10bits。屏体正面为黑色哑光处理，反光率小于2% 15.箱体具有上下前后定位功能，采用密封式铝合金压铸铝箱体，表面平整无明显缝隙，屏幕平整度≤0.1mm，整屏无拼缝无亮线。 16.电流增益调节级别：≥8位。 17.具有显示模式调节功能，具备一键模式切换功能。 18.可承受≥5000N拉力，可承受≥45000N压力。 19. 超过2周时间没有使用产品，可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，可以满足除湿效果。 20.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 | 平方 | 7.33 |  |  |
| 2 | 钢结构制作安装 | 定制 | 平方 | 7.33 |  |  |
| 3 | 接收卡 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 工控机 | I5/8G/500G | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 专用驱动电源 | 定制 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 模组 | LED配套备用配件 | 个 | 10 |  |  |
| 8 | 电源 | LED配套备用配件 | 个 | 5 |  |  |
| 9 | 接收卡 | LED配套备用配件 | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 电视机 | 65寸4K显示电视机 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 电视机吊装支架 | 加厚型支架 | 个 | 2 |  |  |
| 二、流媒体中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NDI网络媒体资源服务器 | 1、 AVC模块化设计，设备采用模块化板卡； 2、 音频模块板卡：支持音频矩阵模块（8进6出、）信号的混合输入和混合输出； 3、 网络解码模块板卡： 支持H.264/265信号解码，同时解码4路4K，16路1080p，64路D1、支持RTSP、NDI、ONVIF协议、支持常见品牌IP摄像头直接解码 4、网络编码模块板卡：支持H.264/265信号编码，可以同时编码码4路1080p信号，可以通过机箱设置选择编码的通道，支持RTSP、NDI、ONVIF协议，编制码流为标准码流，可以在飞书会议、腾讯会议取流大型直播； 5、多摄像机位融合模块板卡：支持4K60 HDMI2.0输出，4路摄像机位画面融合布局（单屏幕同时显示4个画面），支持输出分辨率和窗口调整，将四个摄像机画面任意进行布局，既适用于标准比例显示器也适用于非标比例显示，同时支持将4路摄像机转为UVC信号接入腾讯会议、飞书会议、ZOOM、TEAMS等多种软件会议平台； 6、控制模块板卡：接口支持8路可编程隔离低压继电器、4路可编程数字I/O输入、3个双向RS-232/485串行通讯口、4路可编程单向RS-232串口可以通过软件定义更改为4路红外；支持本地及云端在线编程，无需安装软件，任意平台（安卓、IOS、Windows、Linux、麒麟）都可以通过WEB浏览器访问至中控控制UI界面；可支持科大讯飞、阿里语音等智能语音识别平台对接；可与10键POE面板、4/7/10寸POE触摸屏无缝衔接生态链产品，无需任何编程；同时支持存储10套相互独立的软件，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景；支持控制模块编组成宏，支持用户自建功能模块，可采用脚本语言JavaScript编写； 7、支持4K数字高清视频信号的传输切换； 8、3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | NDI4K全媒体导播系统 | 1.视频流媒体调度系统 2.视频格式：2160p: 60/59.94/50,1080p: 60/59.94/50,1080i: 60/59.94/50 3.切换规模不小于32x32，规模支持自定义 4.支持NDI或12G-SDI，接口类型匹配4K切换系统及系统其它设备 5.NDI接口支持矩阵内部切换分发、IP重定向两种切换方式，信号可任意选择 6.采用IP重定向的信号，矩阵关闭后其路由不受影响 7.采用矩阵内部切换分发的信号，单播时NDI源端无需和多个接收端直连，不会出现网络过载情况 8.支持交叉点切换及组切 9.具有IP控制接口，提供控制协议，可与中控集成 10.19英寸机架式安装 11.支持可编程控制面板远程控制 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | NDI网络视频处理器 | 1.多格式切换台处理器，支持4K 2160/50p，1080/50p，1080/50i 2.支持不少于40路4K信号输入 3.支持不少于12 路4K信号输出 4.支持带透明通道4K视频输出 5.支持不少于2 路多画面输出 6.非分层模式不少于4.5级M/E 4K切换 7.支持BUS LINK功能，实现多级M/E同步切换 8.10个全功能键控器和 10个辅助键控器 9.每个键控器具有可调节 Resizer 功能 10.可在 4K、高清和标清之间进行上下变换 11.能够录制复杂的面板操作顺序，支持宏命令编辑 12.带有 4K CG 擦除的增强帧存系统，可调用不少于1250 帧的4K内容 13.色彩校正功能 14.支持源名同步，切换台自动获取外部信号源名 15.切换台可使用Web 应用程序通过以太网进行远程控制 16.支持网络路由功能，通过 LAN/WAN 网络连接远程操作处理器，实现远距离远程制作 17.智能化多功能 tally 系统，通过并行 tally 端口、串行 tally 端口和 IP 端口实现切换台和其它系统无缝集成 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | NDI4K双向HDMI编解码器 | 技术规格： 1.FULL NDI 4K双向编解码器 2.4支持NDI to HDMI或HDMI to NDI变换 3.最高视频格式：2160p: 60/59.94,1080p: 60/59.94 4.支持外接音频嵌入 5.支持NDI组播，支持TCP、UDP，前向纠错传输 6.支持解码预设快捷操作 7.支持Tally指示 8.支持POE供电 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | NDI人机交互触摸屏 | 1、控制主机Linux内核； 2、支持分辨率1024*600 3、支持2路RS232，2路可编程双向RS232 4、支持1路RS85 5、支持2路IR、2路I/O、4个RELAY接口 6、7寸入墙底壳的尺寸是202*106*52mm | 台 | 1 |  |  |
| 6 | NDI网络服务器编程 | 编程 | 套 | 1 |  |  |
| 三、附件、材料等 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HDMI视频线缆 | 定制 | 1 | 批 |  |  |
| 2 | 电源线、信号线 | 定制 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 辅材线缆等 | 中国 | 1 | 项 |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |
| B | 安装调试费、税费 |  |  |  |  |  |
| C | 汇总 |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：              报价日期：  2024年   月   日