智慧虚拟显示系统

智慧虚拟显示系统是做为近海无线通信配套的教学显示系统，系统需要能够充分的满足近海无线通信平台的教学要求，充分的展示3D模型、互动式操作方式、带来沉浸式的教学体验。工程施工采用交钥匙工程，包含原先设备的拆除与安装，以及新设备的安装。

- 系统组成

智慧虚拟显示系统主要包含虚拟显示控制系统（包含虚拟显示融合软件）、实时扩声系统、激光显示系统和智能触控交互系统等四部分。

- 系统技术指标

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光显示系统 | 1、采用激光光源，寿命≥20000小时； 2、分辨率：1920*1080；亮度≥4000LM； 3、接口：（1）输入接口：两路15针VGA接口；一路Audio in接口；两路HDMI接口；一路Video接口；一路S-Video接口 （2）输出接口：一路VGA 接口；一路Audio out接口，一路12V电源接口 （3）控制接口：一路RS232接口；一路mini USB接口；一路RJ45控制端口,一路IR | 4 |
| 2 | 智能触控交互系统 | 硬件： 1、采用红外感应技术； 2、尺寸： 对角线尺寸不小于146英寸（尺寸不小于：3532*1117mm），全屏时：16:5；半屏时16:10 3、材质要求：书写板面采用高强度、抗磨损、低反射搪瓷材质，支持普通水笔书写；背板与边框采用高强度合金材质； 4、面板左右两侧配有快捷键，每个快捷键皆有明显中文标识，无需打开软件可直接控制PPT的播放与关闭，并预留有用户自定义按键，用户可以自己选择所需要的软件功能。 5、无需打开任何软件,仅通过操作快捷键即可实现对PPT的播放、退出、翻页、批注、擦除的操作。 6、采用多点校准定位技术，便捷稳定，定位精度高。标准HID设计，无需安装驱动，即插即用。 7、书写要求：触摸式操作，无需专用笔，手指教鞭等均可实现书写及电脑操作。 8、支持无尘粉笔在白板上直接书写取代传统绿板。 软件： 1.软件功能：通过操作快捷键即可一键启动软件，方便快捷。软件支持与白板分离使用，保证使用者脱机备课使用。 2.定时保存：软件可自动定时保存或自定义时间间隔保存，防止因意外关闭或突然断电，造成的课件或资料丢失。 3.工具条功能：可以通过拖拽去掉或添加新的功能到软件常用工具条 ，满足不同学科老师的特定工具使用需求，随点随用，无需繁琐的调取其常用工具。 4.软件支持实时板书内容打印，打印内容可自定义，并可以邮件方式直接发送。 5.中文标识：白板软件主菜单及各级下拉菜单均有明显中文标题，方便用户使用软件无需记忆图标功能。 6.工作模式：软件包含四种软件操作模式，老师可根据教学环境的变化对控制模式、全屏模式、注解模式、窗口模式四种模式一键切换。 7.文档导入：可将DOC、EXCEL、PPT、PDF、Flash、音频、视频等一键拖入软件使用，并保证导入的PPT内容的独立性，文字、图片均可再次编辑，方便使用。 8.书写功能：软件包含6中书写笔，满足不同学科的教学需求。如铅笔、软笔、排笔、荧光笔、纹理笔、智能笔等多种书写笔并可实现将手绘图形转化为标准图形。 9.页面功能：可随时将本地或网络文本、图像等资源直接复制粘贴到页面上，且可自主设置页面分辨率，有效避免不同文件因格式等因素导入后页面分辨率失真的问题。软件支持多种页面供选择使用，可对样式的间距、样式、宽度进行调节。 10.擦除功能：软件支持大、中、小点擦除，区域擦除，对象板擦及页面清屏、删除七种擦除方式。 11.视频功能：软件支持视频画面调取如展台、高拍仪、电脑摄像头等，可同时调取播放至少两个视频画面，在展示实物的同时还能拍摄师生课堂互动。 | 2 |
| 3 | 虚拟显示控制系统 | 1、多媒体中央控制器支持的接口如下：VGA：3进2出；HDMI：3进1出；音频：5进1出；视频：4进1出；网络接口：1进1出；USB：2进2出；1路麦克风输入； 2、图像处理及融合主机需采用I7的处理器、16G的内存、SSD512、3060显卡以及2K的显示设备； 3、尺寸：长、宽、高：1100*780*1000mm；材质：优质冷轧钢板+高档木质扶手， 钢制部分采用 0.8mm-1.2mm 优质冷轧钢板制作；人性化设计：键盘采用 180 度翻转式设计，并与显示器固板整体配套，关闭后与桌面平齐； 台面周边 R10 圈弧设计以最大限度减少对师生的伤害，台面下端倾角收缩设计，更安全、更美观；人体工程学：显示器采用翻转式设计，可旋转 165 度，手动任意调节，任意角度定位，确保教师各种位置授课时获得最佳观看视角；颜色搭配：讲台背面钢制部分采用白、灰结合，与背板木纹色形成鲜明色差，给人视觉上的享受；底部采用收缩式小底座设计，提高了产品的层次性。底座左右及靠近讲台一侧都开有过线孔，安装布线更加方便。 4、实现两套激光显示系统的画面融合 | 2 |
| 4 | 实时扩声系统 | 一、音频处理器（1套） 1 反馈抑制（AFC）:传声增益提升幅度≥6－15dB； 2 所有音频处理部分的频率响应：20-20KHz 3 智能声音控制识别技术，有效过滤教室内空调、电扇等发出的噪音干扰，过滤噪声不影响扩声效果； 4 自适应背景降噪（ANS）:信噪比提升≥6-21dB 5 自动增益控制(AGC):增益控制幅度：-24dB- +24dB 6 数字信噪比:≥90dB 7 信号处理延时：最低8ms 8 功放最大输出功率:4 x 100W 9 输出灵敏度:≥250mV 10 频率响应:20Hz—20kHz （±3dB） 二、教学扩声音箱（4个） 1 功率：100-260W； 2 阻抗：80hms； 3 最大声压级： 103db/60W； 4 频响范围：60HZ~22KHz； 5 外形尺寸：505L×298W×291H（mm）； 三、麦克风（4个） 1 红外对频技术 2 接收灵敏度在一定范围内连续可调 （-70dbm至-98dbm） 3 发射器：手持式/领夹式/鹅颈式 4 发射天线：内置微带天线/外置天线 5 频率范围：730-790MHZ | 2 |
| 5 | 施工 | 系统整体工程采用交钥匙方式，实验室旧设备的拆除，移机到另外两间不同的实验室和新设备的安装，调试。 施工周期：自签合同日期起15天内。 | 1 |