海面参数定位及通信装置技术指标

项目描述： 为了实现基于船载设备的海面水位、有效波高等参数的测量，构建基于MEMS固态器件的船载姿态测量模式，并基于卫星导航系统进行地表参数，包括岸基参数及海面参数的高效测量和传输，实现对海洋等参数的实时测量和传输，为构建智能船舶的智能感知系统提供海面参数的重要支撑。

主要模块：

- MEMS固态器件

- 尺寸≤50mm*39mm*22mm

- 重量≤55g

- 工作温度 -40℃-85℃

- 工作电压 5V±0.5V

- 功耗<1.5W

- 启动时间≤1s

- 采样率≥ 2000Hz

- 输出模式 数字接口和RS422

- 陀螺性能

- 测量范围 ±°400/s

- 零偏稳定性优于 0.5°/h

- 角随机游走≤ 0.15°/√hr

- 非线性度≤ 50ppm

- 带宽 ≥260Hz

- 加速度计

- 测量范围10g-30g

- 零偏稳定性优于 0.05mg

- 分辨率高于24bit

- 速度随机游走≤ 0.06m/s/

- 全温零偏稳定性优于 2mg

- 倾角罗盘性能

- 输入范围 1.7g

- 分辨率 24bit

- 标度因数精确度 500ppm

- 卫星导航板卡

- 厘米级组合导航板卡

- 信号跟踪：通 道 数 336

- 支持信号：BDS B1/B2/B3；GPS L1/L2/L5；GLONASS L1/L2/L3；Galileo E1/E5；IRNSS L5；SBAS；QZSS

- 定位精度：

RTK    平面精度：0.008m+1ppm，高程精度：0.015m+1ppm

DGNSS  平面精度：0.25m+1ppm，高程精度：0.05m+1ppm

SBASS  平面精度：0.5m，高程精度：0.85m

- 测向精度：＜0.09°（2m基线）

- 测速精度：水平0.007 m/s   垂直 0.020 m/s

- 差分数据：RTCM 2.x/3.x，CMR

- 数据格式：ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT,PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS and Binary: Trimble GSOF, NMEA200

- 数据更新率：最高 100Hz

- 速度限制：515m/s

- 高程限制：18000m

- 尺寸：    100×60×11.6mm

- 功耗:     2.6 W (L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS)

- 支持 OmniSTAR/RTX 功能、INS惯导组合功能

- 支持 FDE和RAIM 能力

- 高精度双天线定位定向板卡

- 信号跟踪：通 道 数 336

- 支持信号：BDS B1/B2/B3；GPS L1/L2/L5；GLONASS L1/L2/L3；Galileo E1/E5；IRNSS L5；SBAS；QZSS

- 定位精度：

RTK    平面精度：0.008m+1ppm，高程精度：0.015m+1ppm

DGNSS  平面精度：0.25m+1ppm，高程精度：0.05m+1ppm

SBASS  平面精度：0.5m，高程精度：0.85m

- 测向精度：＜0.09°（2m基线）

- 冷启动 ＜45s

- 测速精度：水平0.007 m/s   垂直 0.020 m/s

- 差分数据：RTCM 2.x/3.x，CMR

- 数据格式：NMEA-0183，Trimble

- 数据更新率：最高 50Hz

- 速度限制：515m/s

- 高程限制：18000m

- 尺寸：    100×60×11.6mm

- 功耗:     2.3 W (L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS)

- 高精度定位定向板卡

- 信号跟踪：通 道 数220

- 支持信号：BDS B1/B2；GPS L1/L2/L5；GLONASS L1/L2/L3；Galileo E1/E5；IRNSS L5；SBAS；QZSS

- 定位精度：

RTK    平面精度：0.008m+1ppm，高程精度：0.015m+1ppm

DGNSS  平面精度：0.25m+1ppm，高程精度：0.05m+1ppm

SBASS  平面精度：0.5m，高程精度：0.85m

- 测向精度：＜0.09°（2m基线）

- 测速精度：水平0.007 m/s   垂直 0.020 m/s

- 差分数据：RTCM 2.x/3.x，CMR

- 数据格式：NMEA-0183，Trimble

- 数据更新率：最高 50Hz

- 速度限制：515m/s

- 高程限制：18000m

- 尺寸：    100×84.9×11.6mm

- 功耗:     2.3 W (L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS)

- 厘米级定位定向板卡

- 信号跟踪：通 道 数432

- 信号：BDS B1/B2；GPS L1/L2；GLONASS L1/L2；Galileo E1/E5b

- 定位精度：

RTK    平面精度：0.0108m+1ppm，高程精度：0.015m+1ppm

SBASS  平面精度：0.4m，高程精度：0.8m

- 测向精度：＜0.2°（1m基线）

- 测速精度：0.03 m/s

- 尺寸：    46×71×10.9mm

- 功耗:     2.5 W

- 小型化开发板

- 支持 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗导航信号

- 支持多频 RTK

- 水平定位精度  PVT 1.5m CEP， SBAS 1.0CEP， RTK 0.01m

- 垂直定位精度   RTK 0.01+1ppm

- 速度精度 0.05 m/s

- 更新速率 8 Hz

- 输出电平：UART TTL ，RS232,USB（RS485,RS422可选）

- 测深仪

- 测深模块

- 测深范围：0.3m～300m

- 测深精度：±1cm+0.1％×h（h为水深值）

- 分辨率：1cm

- 吃水调整范围：0.0m～9.9m

- 声速调整范围：1300～1700m/s

- 工作频率：200KHz

- 供电电压/功耗：直流12V或交流220 V，功耗20W

- 发射功率：350W，分高低自动模式可选

- 采样率：（发射重复率）30Hz

- 工作温度-30℃～60℃

- 支持DC 12V安全绝缘接口

- 支持高频换能器接口

- 支持RS232串口（最大波特率支持115200bps）

- 数据采集及显示模块

- 支持16G的高效数据处理功能

- 处理器能力  i7-10510U

- 存储容量 1T SSD+可扩展

- 支持与遥感数据进行图像显示，具备2G处理能力

- 土壤湿度计

- 可以提供 5层湿度5层温度或3层温度3层湿度测量

- 供电方式  12V DC，太阳能充电

- 水分测量范围 0-100%

- 水分精度 0-53%（±3%）/53-100%（±5%）

- 分辨率 1%RH

- 温度测量范围  -20°-80°

- 分辨率 0.1℃

- 通讯方式  RS485/GPRS

- 防护等级 IP67

- 导航天线

- 扼流圈天线

- 工作频率：BDS B1/B2/B3；GPS L1/L2/L5；GLONASS G1/G2；Galileo E1/E5a/E5b；SBAS；L-band

- 顶点增益：≥6 dBi

- 极化方式：RHCP

- 输出阻抗：50Ω

- 水平面覆盖角度：360°

- 输出驻波比：≤1.5

- 相位中心误差：±1mm

- 螺旋天线

- 工作频率：BDS B1/B2/B3；GPS L1/L2；GLONASS L1/L2；

- 顶点增益：≥3dBi

- 极化方式：右旋圆极化

- 输出阻抗：50Ω

- 水平面覆盖角度：360°

- 输出驻波比：≤2

供货范围

（1）需要提供满足所采购MEMS固态器件、卫星导航板卡、测深仪、土壤湿度计、导航天线等的相关配件、材料、开发套件和技术方案；

（2）供货数量如下：

1）MEMS固态器件    1块

2）卫星导航板卡

- 厘米级组合导航板卡  2块

- 高精度双天线定位定向板卡 1块

- 高精度定位定向板卡 1块

- 厘米级定位定向板卡 1块

- 小型化开发板 2块

3）测深仪  1个

4）土壤湿度计  2个

5）导航天线

- 扼流圈天线  2个

- 螺旋天线  1个