上海海事大学治安岗亭采购技术要求

保卫处因工作需要，需采购治安岗亭4个，预算金额19.9万元，产品价格应含税含运费及安装费用。

- 尺寸标准：岗亭尺寸不小于3.0m(长)×2.0m(宽)，高度不低于2.8m，室内净高不低于2.5m，满足2-3人执勤使用需求。

- 材料标准：因使用区域在临港新城，属高盐高湿地区，主材应采用防锈处理材质的镀锌方钢，厚度不低于2.0mm，立柱材质采用不低于100mm×100mm防锈处理的方钢,岗亭上中下横梁材质与立柱标准一致；外墙板材采用防锈处理的镀锌钢板，厚度不低于1.2mm；岗亭内地坪应敷设防锈处理的材质镀锌方钢，厚度不低于2.0mm，方钢应横竖交叉，方钢间间隔不大于30cm,钢梁上铺设木板做平地坪，地坪上铺设厚度不低于3mm的防滑花纹铝；窗户采用铝合金推拉式移窗，具有良好的防水性能。

- 保温隔热、防火标准：岗亭墙体应加保温隔热层，玻璃采用隔热隔音双层钢化玻璃，岗亭内部应做隔热吊顶处理，达到治安岗亭设计规范要求，耐火等级不低于二级。

- 防水抗台风标准：岗亭屋面应做防水处理，防水层合理使用年限不小于10年；岗亭应达到抗10级台风的标准；岗亭应做好防雷接地工程，符合国家相关技术规范。

- 岗亭配置标准：外观基本配置：应具备双色爆闪灯、警灯、徽标、LED显示屏；内部配置：应具备工作台、更衣储物柜、空调、饮水机、椅子，空调插座和普通插座不少于5个。

- 设计风格要求：岗亭整体设计风格、色系与上海海事大学对外宣传风格和色调相吻合，并具有海大文化特色。

- 使用及保修要求：岗亭整体设计使用年限不低于10年，岗亭保修期不少于3年。

- 其他要求：投标时厂商应提供管材结构图、岗亭六面平面图和视觉外观图。

- 供电线路要求：治安岗亭内照明及空调线路由供应商负责，外接220V供电由校方解决。

- 供货时间要求：供应商应在中标后30天内完成组装和现场安装调试，可以投入使用。

- 付款方式：工程完工，验收合格后30个工作日内付款。