高温高压试样安装系统

数量：1台；

1、用途：用于批量安装固定腐蚀测试用的金属试样，需要耐高温高压、强腐蚀的工作环境。

2、要求材质：高温镍基合金材料如哈氏合金C-276、陶瓷以及聚四氟PTFE复合材料；

3、其他： 主体试样架工作寿命≥3年；能够批量安装腐蚀挂片试样、U型试样等，具有抗电偶腐蚀垫片设计，易拆卸清洗。