《多媒体教室监控及设备改造》项目技术要求

- 项目概况

上海海事大学港湾学校为满足教室监控需要，替换教室摄像头32个，并对控制室相关设备升级改造，内容如下：

本次教室监控改造升级建设，主要包括：

- 替换32个教室摄像头，和原有监控系统实现兼容，统一管理。

- 录像存储空间扩容，保证录像时间不低于50天。

- 采购范围：设备的采购、安装和调试，包括配套的管线安装。

二、施工地点、工期及服务要求

施工地点：上海海事大学港湾校区（浦东大道2600号）

施工工期：合同签订后，10天内完成多媒体教室监控升级改造的建设。

具体工期还应与整个学校的工程相协调，可做适当调整。但是不得超过规定的工期。

中标方根据合同提供的货物应是全新的、未使用过的、且是符合国家有关制作标准和环保要求。

三、售后服务

1、中标单位应对整个系统提供不少于三年的免费保修服务，质保期为自用户签署最终验收报告之日起36个月，质保范围包括主机和所有配件的三年免费上门服务保修。

2、在质保期内，接到用户维护信息后1小时内予以答复，并在2小时内到达学校进行维修工作，8小时内不能修复提供备机。

3、提供免费安装、调试与技术培训，调试仪器所需耗材由中标方自行负担。

4、中标方提供终身维修服务，维修费用按实收取。

5、系统验收后进行培训。

四、投标要求说明（★为必须满足的条件）

1、★产品必须与原有监控系统兼容。

2、报价单位必须提供系统设计方案、系统原理图并有必要的技术说明。

3、报价单位必须提供相应的工程施工计划及技术培训计划。

4、提供核心设备（摄像头）的制造厂商授权书。

5、报价单位应注意投标方案的合理性、完整性、先进性和易维护管理性。

五、报价单位资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照）。

2、在本市具有固定的经营场地、维护人员，且能提供良好的技术支持。

六、主要设备数量及技术要求（★为必须满足的条件）

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | ★具有200万像素CMOS传感器，最大分辨率1920x1080 ★内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦 ★支持红外补光，红外补光距离不小于30米 - 支持H.265/H.264 / MJPEG编码压缩标准，H.264编码类型支持BaseLine Profile / Main Profile / High Profile - 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 - 支持IP67防尘防水等级 ★支持DC12V和POE供电 提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的型式检测报告复印件并加盖供应商公章 提供制造厂商授权书 | 台 | 32 |
| 2 | 监控专用硬盘 | SATA接口4TB监控专用，支持7*24小时运行 | 只 | 4 |
| 3 | 摄像头壁装支架 | 半球壁装支架 ★合金支架，自带藏线盒，防插拔设计。 | 只 | 28 |
| 4 | 线材附件 | 投标单位自行核算 | 批 | 1 |