船舶直流逆变供电并电装置

在原有节能减排电力系统的实验平台基础上，增加一套直流供电并电的装置，构建直流母排系统，然后利用原有逆变设备，实现直流逆变成交流并与原交流电网并联。配套设备有直流供电装置，直流配电装置，岸电及应急发电机配电屏。

1、系统组成及其功能

（1）直流供电装置，包括交流整流成直流的整流装置；

（2）直流配电装置，包括原有的逆变并网装置，直流并电控制装置，直流保护装置和相关配套设备；

（3）岸电及应急发电机配电屏，用于模拟其他来源的电力，建立应急配电和用电设备，同时为直流供电装置提供交流电源。

（4）系统施工配套需要的相关附件和专用工具

2、主要技术参数

（1）直流供电装置：交流220	V，50Hz，10kW供电，建议由2个容量至少为5kW的整流单元并联而成，这样可互为备用，并可方便更换与维修。整流单元要求至少有一台为AFE可控型；直流电压可调范围：450V～550V，调节增量不大于0.5V。

（2）直流配电装置：调压装置0～100%，并联控制，并带有负荷分配控制， 500V30A2P，带过载、过电流、短路、欠压、过压、逆功率等保护。各保护单元参数可设。

（3）应急发电机配电屏：应急断路器（MCCB）400V60A50Hz3P，配有长、短延时，瞬动、欠压保护，应急动力供电负荷不小于3个，应急照明变压器1台，应急照明供电总开关1个，应急负荷开关不小于12个。

（4）如现有主配电板空间足够，直流供电装置和直流配电装置可以在原有配电屏内加装；应急配电屏需要另做，长宽高等于原系统协调一致。

（5）直流配电系统需在显示器中单独制作一屏用于显示。

（6）大屏幕显示器，连接系统的各个控制装置，可切换显示，挂在外墙上，外形不小于55英寸。

3、故障设备功能

至少包含以下故障设置功能：

| 序号 | 故障名称 | 实现方式 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 直流电源欠压故障 | 直流主回路检测串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 4 | 直流电源过载故障 | 直流保护过载检测回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 5 | 应急发电机主断路器合闸故障 | 应急发电机主断路器的合闸回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |
| 6 | 应急发电机主断路器失压故障 | 应急发电机主断路器的失压线圈回路串联一个常闭触点来模拟 | 1 |  |

- 电气图纸：供方提供，需方审定，不同意见时，双方商定。

- 制作时间：6个月

- 验收标准：

- 显示器外观稳重、固定牢靠；

- 控制箱质量可靠；

- 控制回路功能正常；

- 电器元件品牌优质、质量可靠；

- 所有接头考虑避免裸露，避免实验造成触电；