精神压力分析仪技术要求

数量：1套；

- 1、检测原理：心率变异性（HRV)和加速度脉搏（APG)理论；

- 2、设备功能：评估与自主神经有关疾病的病变过程和发展趋势；

- 3、传感器：应用PPG传感器进行测试，传感器可重复使用；

- 4、脉搏波/心率测量范围：30~200 BPM；

- 5、脉搏波输出时间：2秒；

- 6、时域分析：平均心率、异常心率、身自主神经系统活性，疲劳指数，自主神经系统平衡度，身体压力、精神压力、抗压能力；

- 7、频域分析：TP、VLF、LF、HF，交感、副交感比率；

- 8、血管状态分析：血管阶段、搏出强度、动脉血管弹性，末梢血管弹性等参数；可输出年龄与血管状态对比的分析结果，加速度脉搏图形及最终分析波形；

- 9、自主神经系统功能分析：自主神经系统活性，自主神经系统平衡；

- 10、抗压能力分析：精神压力,身体压力，抗压能力，压力指数，疲劳指数等压力维度自动分析报表；

- 11、具备药物治疗效果评估功能；

- 12、检测结果：支持报告打印功能；

- 13、系统配置：Windows 10；

- 14、显示要求：19英寸彩色液晶屏，分辨率：1920 × 1080 ；

- 15、检测模式：支持3种检测模式（1分钟、3分钟、5分钟）；

- 16、语言功能：支持5种语言显示；

★供货要求：中标单位须在收到货款后的15日内供货并通过甲方验收。