船舶机舱设备振动在线监测模块软硬件设计服务

比选文件

项目编号：HFBX2026005

采购人：上海海事大学

二〇二六年二月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026005；

项目名称：船舶机舱设备振动在线监测模块软硬件设计服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币22万元；

采购需求：本项目需开发一套船舶机舱设备振动的在线监测软硬件，拟对船舶机舱内的主要设备进行振动信号的在线监测和故障诊断，实现船舶智能运维的目标。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

付款方式：双方签订合同后十个工作日内，甲方向乙方支付首付款30%，项目完成经甲方验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织

六、响应文件提交

截止时间：2026年2月13日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707、13764131075

技术信息：张老师021-38282959、13564428864

第二章 采购需求

一、项目背景与建设目标

因科研工作的需要，需开发一套船舶机舱设备振动的在线监测软硬件，包括数据采集器和上位机软件，拟对船舶机舱内的主要设备进行振动信号的在线监测和故障诊断，实现船舶智能运维的目标。

由于船舶机舱设备包含回转机械和往复机械，监测要求较特殊，现有的振动监测软硬件系统无法实现这些功能，故采用比选采购的形式，委托专业科技公司为我们开发系统的软硬件。

二、项目内容

1、船舶机舱设备振动在线监测模块（服务期限6个月）

采用北京东方所的INV3062T数据采集器（8通道，以太网口和无线WIFI接口可选，数据采集器及通信协议由甲方提供），需开发的上位机软件包含参数设置、振动监测、标准建模、趋势分析4个界面，其中参数设置和振动监测2个界面由乙方开发，标准建模和趋势分析2个界面由甲方自行开发，最后由甲、乙双方联合调试。

采用VS C# 2022版开发，标注完整、清晰，适合最新的Windows系统。埋入硬件软件狗进行保护，防止软件被拷贝盗用。关键算法采用C/C++语言，甲方提供核心算法，由乙方负责混合语言编程接口并提供sample和技术支持。项目完成后，提交给甲方C#源代码及程序安装包，包含上位机软件2个主要模块：参数设置、振动监测。

2、各项指标要求

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数设置界面 | 先与某监测模块握手、联网后，通过参数设置界面输入监测模块的设定参数。由上位机送入监测模块的设定参数，然后根据上位机的需要，从监测模块读入最新的原始振动信号（每通道20480点），1路转速信号（20480点），计算所有的特征值。传感器灵敏度系数需要读出并显示在界面上以便核实，其他的参数与特征值一起保存。保存8路当日的原始振动信号（每通道20480点），1路转速信号（20480点），所有的特征值历史记录，以及需要长期保留的系统设定参数（大概2k字节）。需要监测模块（下位机）以太网连接参数设置界面，建议采用UDP通讯协议。 |
| 2 | 振动监测界面 | 先与某监测模块握手、联网后，按“开始采样”按钮后定时自动向下位机发送采样信号进行采样，同时下位机上传采集的振动数据并在上位机保存。正常监测时每隔60分钟自动向下位机发送采样信号，也可以按“停止采样”按钮停止采样。8通道同步（8个传感器输入）/分步采集（可选，以便对回转机械的不同的通道可以采用不同的采样频率），单通道采样频率1.0、4.0、20.0KHz（可选），放大系数（软件可调）。针对不同的测点类型进行频谱分析和特征值计算，包括：柴油机（采样频率15.0KHz以上，增压器、分油机（采样频率2.0KHz以上，采样长度为2048）、其它回转机械（采样频率1.0KHz以上，采样长度为1024）。实时显示时域或频域波形：时域信号可以按照每页1024（1k）、2048（2k）、4096（4k）、8192（8k）、16384（16k）、32768（32k）个点显示波形（可选）。（由甲方提供特征提取、状态监测、故障诊断的C语言程序源代码）。 |

三、交付内容

1、提供源代码及程序安装包。

四、验收标准

1、项目完成后，由甲方组织专家对相关软硬件进行测试，检查是否达到要求的功能。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年2月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 15 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣3分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 30 | 优秀（21～30分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～20分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。 良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。 一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026005

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元） | 项目完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶机舱设备振动在线监测模块软硬件设计 |  | 自合同签订之日起____天完成项目 |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划

3、服务团队介绍

4、服务保障承诺

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料