智能船舶室内定位研发平台技术规格及要求

一、主要技术要求和指标：

- 智能船舶室内定位研发平台硬件（1套）

智能船舶室内定位研发平台需基于超宽带通信技术，能够精确测量飞行时间，能够对标签的位置进行实时解算。智能船舶室内定位研发平台硬件包括：定位基站12个，定位标签12个，POE交换机1台等，定位基站通过有线以太网方式上传数据，使用POE方式进行节点的供电和通信。

  - 定位基站

定位基站的定位精度在无遮挡的情况下小于20CM，防护等级为IP65，工作湿度在0 to 95%情况下无凝结。

  - 定位标签

定位标签能够方便携带和移动，标签的工作温度：-20°C到85°C， 存储温度为-40°C 到125°C。工作湿度为0到95%情况下无凝结。防护等级：IP65，标签的更新率为0.01-30Hz(可动态调节)。

  - POE通信及供电

智能船舶室内定位研发平台使用POE方式进行供电和通信，以方便部署和减少布线。

- 智能船舶室内定位研发平台系统软件（1套）

智能船舶室内定位研发平台提供基于PC的显示软件和数据 API 接口。PC 端显示软件具有实时定位、轨迹回放、电子围栏等基本功能。系统软件需具备船舶人员实时位置管理、历史移动轨迹查询、重要及危险区域智能预警、位置监管区域数据统计、危急情况一键报警求助等功能。

二、项目实施要求

- 项目实施周期要求

中标方需在合同签订后60日内，完成设备采购、安装、调试，并且配合完成所有“智能船舶室内定位研发平台”的联合安装调试。

- 项目实施工作要求

  - 供货

中标人须在不迟于合同签订后的60个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证系统及时投入正常运行。本技术规格书所规定的技术细节是对设计方案的建议，卖方应该保证最终的效果达到规格书上的主要技术要求和指标，若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，达不到规格书规定技术指标时，投标人负相应责任。

  - 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及测试和调整，施工过程由专业的调试人员进行安装、检测和排除故障。

  - 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标单位负责解决。根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告，包括负载测试。

  - 验收内容及标准

智能船舶室内定位研发平台需基于超宽带通信技术，能够精确测量飞行时间，能够对标签的位置进行实时解算。智能船舶室内定位研发平台硬件包括：定位基站12个，定位标签12个，POE交换机1台等，定位基站通过有线以太网方式上传数据，使用POE方式进行节点的供电和通信。定位基站的定位精度在无遮挡的情况下小于20CM，防护等级为IP65，工作湿度在0 to 95%情况下无凝结。定位标签能够方便携带和移动，标签的工作温度：-20°C到85°C， 存储温度为-40°C 到125°C。工作湿度为0到95%情况下无凝结。防护等级：IP65，标签的更新率为0.01-30Hz(可动态调节)。智能船舶室内定位研发平台使用POE方式进行供电和通信，以方便部署和减少布线。智能船舶室内定位研发平台提供基于PC的显示软件和数据 API 接口。PC 端显示软件具有实时定位、轨迹回放、电子围栏等基本功能。系统软件需具备船舶人员实时位置管理、历史移动轨迹查询、重要及危险区域智能预警、位置监管区域数据统计、危急情况一键报警求助等功能。



三、付款条件：

货到付款，质保金3000元。

四、售后服务要求

在保修期内，如有产品故障问题，投标方需免费提供上门协助服务。在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，费用另行协商。