水力学实验设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 要求功能 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自循环伯努利方程综合实验仪 | 3台 | 1.满足定量测量实验——验证伯努利方程，能够验证流体恒定总流的能量方程； 2.满足定性分析实验——演示测压板直接显示的总水头线与测压管水头线，均匀流与非均匀流断面上动压强分布以及沿程能量转换规律等。 | 提供不少于五年的免费售后服务，定期顺访、零配件更换。 |
| 2 | 自循环动量定律综合实验仪 | 2台 | 1.满足定量测量实验——恒定总流动量方程验证、动量修正因数测定； 2.满足定性分析实验——分析测力机构创新点、实验装置的灵敏度、v2x不等于0时是，对Fx 的影响。 |  |
| 3 | 自循环毕托管测速实验仪 | 2台 | 1.满足定量测量实验——用毕托管测点流速与点流速因数、毕托管因数c标定； 2.满足定性分析实验——管嘴淹没射流过流断面流速分布。 |  |
| 4 | 自循环雷诺实验仪 | 1台 | 1.满足定量测量实验——测定上临界与下临界雷诺数，结果符合：Re下临=2000—2300； 2.满足定性分析实验——观察层流与湍流（紊流）两种流态。 |  |
| 5 | 自循环孔口管嘴综合实验仪 | 1台 | 1.满足定量测量实验——测量孔口与管嘴出流的流速系数、流量系数、侧收缩系数、局部阻力系数及直角管嘴的局部真空度； 2.满足定性分析实验——流股形态与阻力，大小孔口与侧收缩。 |  |