技术规格书

一、设备名称：通信分析系统及配件， 数量1套；

二、设备主要功能

通信分析系统及配件包含移动通信数据库、步进电子衰减器、前置放大器、中波，短波天线、机柜等；

三、设备主要技术规格

1、移动通信数模型数据库包含主要主用：用于数据上传存储，方便后期调用数据，可以在线分析需要测试的数据并存储；型数据库可以兼容信道仿真模拟器、和矢量信号发生器；

2、支持上下行直观的用户界面，以图形方式显示时间表PSS / SSS，PBCH（包括MIB），PDCCH（即CORESET），PDSCH，CSI-RS，PDSCH PTRS，PUSCH，PUCCH，SRS支持PDSCH PDCCH和PUSCH包括DMRS支持CORESET内部的下行和上行DCI内容；

3、支持DCI格式，0、1、0、1 、1和来自DCI PDSCH时域调度的自定义自动PDSCH调度，DCI的自动PDSCH调度，PDSCH时域调度。

4、支持PDSCH的两个码字，支持SRS码本，PUSCH / PUCCH空间复用，PDSCH和PUSCH的可配置多层传输，包括USCH信道，编码和天线端口，

5、前置放大器用于信道仿真模拟器中信号的放大；

6、步进电子衰减器配合信号发生器进行信号的变化调控，用于基站信号的发射模拟；

7、发射天线、和接收天线在信道仿真系统中用于发射和接收信号；

8、总的设备和信号仿真模拟器可以放到机柜中，构成信道仿真收发系统；