超短基线系统技术规格

套数：1套

保修时间：不少于1年；

所需采购的超短基线系统必须能够与APPLIED ACOUSTICS公司的多功能信标Model 319匹配使用

电源输入:115V AC - 230V AC 47-63Hz一般2A

控制台输入:12-18V直流电，最多2A，取决于输入直流电压

通信    USB连接到外部PC

RS232外部GPS和数据输出

GPS天线连接器

内部GPS / DGPS  SiRF III芯片接收机

< 10m, 2D RMS

外部GPS / DGPS输入   NMEA; GLL, GGA, RMC

信标类型        应答器(2)、应答器(1)

通道            ≥3个预先定义的通道

运行温度        至少满足在0 - 30°C之间可以可靠运行

换能器

电缆标准长度  ≥20m

换能器外壳材料:PVC

深度等级      ≥20米

精度/性能

倾斜范围分辨率  ≤10cm

位置精度        ≤2.0°RMS，倾斜范围的3.5%。

换能器          中频频带换能器

换能器波束模式  半球形

航向传感器精度  < 0.5°RMS

倾斜传感器精度  精度±< 1.0°RMS  ±80°范围