# 链路负载均衡设备技术要求

# 设备清单

| 序号 | 设备或软件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 链路负载均衡设备 | 1台 |

# 参数要求

| 类别 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口 | >=6个10/100/1000M以太网端口； >=2个光纤SFP接口； >=2个独立的10/100/1000M以太网管理端口 >=1个用于软件自动安装与恢复的USB接口 | 1 | 台 |
| 存储介质 | Flash卡，设备中不得有硬盘 |  |  |
| 操作及管理系统 | 采用高安全的嵌入式操作系统，不得采用unix系统 |  |  |
| 最大并发会话数 | >=12,000,000 |  |  |
| 交换背板 | >=44Gb/s |  |  |
| 最大并发会话数 | >=12M，产品官方网站公布数据 |  |  |
| 四层处理能力 | >=250,000 CPS |  |  |
| 七层处理能力 | >=1750，000 RPS |  |  |
| ★七层吞吐能力 | >=5 Gbps,支持原机可通过License进行吞吐量的限制 |  |  |
| 链路负载均衡 | 设备需要配置链路负载均衡功能，在原机上通过增加License的形式实现双向链路负载均衡 |  |  |
| ★移动端加速 | 支持移动客户端网页加速，包括Palm OS、Symbian、Android、iOS、Black Berry OS、Windows Phone等系统下支持的浏览器加速,并配置License支持 |  |  |
| ★IPv6 | 支持并且配置IPv6功能,并且提供IPv6 Ready组织认证链接 |  |  |
| 应用加速 | 支持并且配置Cache及HTTP压缩功能 |  |  |
| 本地负载均衡算法 | 轮询，权重，最少连接，最少流量，HASH，最快响应时间；支持其于http header内容的智能负载均衡方法；支持本地三角传输；支持基于每一个VIP的默认网关 |  |  |
| Inbound静态就近性负载均衡 | 支持inbound的静态就近性负载均衡 |  |  |
| ★Inbound动态就近性负载均衡 | 支持inbound的动态就近性负载均衡,请详细介绍inbound就近性的工作原理,并且提供专利号 |  |  |
| outbound静态就近性负载均衡 | 支持outbound的静态就近性负载均衡 |  |  |
| Outbound动态就近性负载均衡 | 支持outbound的动态就近性负载均衡，请详细介绍outbound动态就近性负载均衡的工作原理 |  |  |
| 健康检查 | 支持多种健康检查方式, 支持基于“与”、“或”等逻辑关系运算健康检查 |  |  |
| ★虚拟化插件 | 自带虚拟化插件vAdapter，可安装在虚拟化服务器上和虚拟化软件配合 |  |  |
| MTBF值 | >=75,000小时 |  |  |
| 高可用 | 支持双机热备,采用标准RFC 2338 VRRP 冗余方式，可以实现3台以上的集群配置,在基于网络的冗余切换中，双机切换时间少于1ms并且提供明确的配置截图证明,支持主备设备间的会话复制 |  |  |
| 设备管理 | 可以通过HTTPS、SSH进行安全的远程管理，本地可以通过CONSOLE终端进行管理 支持基于SNMP v1 v2 v3的的管理 提供厂商专用的网管软件,同一界面下可以同时管理多台设备。 可以支持第三方网管软件的插件，IBM Tivoli， CA Unicenter, HP Openview |  |  |
| 最大功耗 | <=168W |  |  |
| ★厂家资质及其他 | 能与客户现有设备实现冗余,国际知名厂家,连续三年入围Gartner领导者象限,中央政府采购网入围品牌 需提供原厂商针对本项目的授权书和针对本项目的服务承诺函 |  |  |

# 项目实施要求

## 项目实施周期要求

中标方需在合同签订后2个月内，完成设备采购、安装调试，并且配合完成所有应用系统的联调测试。

## 项目实施工作要求

### 供货

中标人须在不迟于合同签订后的10个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。

投标人应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因投标人提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

### 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整，实施过程由专业的系统集成人员进行安装、检测和排除故障。

### 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。

根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。

测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，用户有拒收的权利。

### 特别工具

中标单位必须提供用于系统安装与配置的介质（光盘、磁盘或其他）。如果必须提供特殊工具来维护硬件和软件，投标人必须列出特殊工具的清单、价格、名称和数量，但不包括在总价格中。

### 文档要求

验收完成后，中标单位必须如数提供完整的系统软硬件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。手册必须包括下列内容：

系统和操作手册必须包括（但不局限于）：

- 系统安装与配置手册

- 系统维护，包括：诊断手册、故障排除指南。

用户手册包括（但不局限）：

- 系统竣工文档

- 用户使用手册等

## 培训要求

中标方应提供包括相应主机存储、网络安全等设备的培训，包括技术培训和操作培训。培训内容应覆盖所有产品的安装、使用和维护。

投标方必须根据本项目的需求，分别列出全部产品及系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括（但不限于）：

- 培训人数；

- 详细培训课程；

- 培训方式；

- 培训场地安排；

- 培训设备安排；

- 培训教材和光盘安排；

- 培训时间；

## 售后服务要求

投标方应提供硬件三年原厂免费保修服务和三年系统免费维护，免费维护期间提供7*24应急响应，2小时现场到达的服务。投标方应提供详细的维护服务方案和技术支持计划，项目免费维护期从系统整体验收合格之日起计算。

在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，2小时现场到达的服务,费用另行协商。