1教学楼418教室综合改造项目技术要求

- 项目实施原则：

1、实用性 ━━ 改造实施后的机房系统将能在现在和未来适应技术的发展，实现

数据、语音、楼宇自控一体化。

2、灵活性 ━━ 机房综合布线应能满足灵活应用地需要，即任何一个信息点都可

连接不同类型的设备，如计算机、打印机、电话传真机、收

银机等。

3、模块化 ━━ 系统中，除了固定于建筑内的线缆外，其余的接插件都是积

木式标准件，以方便管理和使用。

4、扩充性 ━━ 系统应是可扩充的，以便将来有更大的发展时，能很容

易地将设备扩展进去。

5、经济性 ━━ 在满足系统应用要求的基础上，尽可能地降低成本。

- 项目实施要求：

1、教学楼300机房搬迁

为配合校方教学管理及后期项目建设需要，教学楼300机房设备需搬迁至教学楼418教室，主要涉及原418教室拆除清理、重新铺设防静电地板、迁移后原有设备安装调试等。

2、教学楼418教室综合布线

需综合布线教室1间，信息点位60个。

强电系统：

校方负责将三相电源接到418教室内，配电箱及空气开关安装到位，施工方负责教室防静电地板下面的供电系统。

根据教室机位平面图，在每台计算机下方的防静电地板下安装电源插座，电源插座符合供电规范，负载需保持平衡，接地系统安全可靠。

弱电系统：

计算机教室弱电系统需按六类网络布线标准施工，采用星形拓扑结构，采用六类模块化配线架进行配线管理。

3、教学楼418教室功能预留

为配合后期教室智慧黑板、移动教学终端及机房计算机无盘化项目需要，根据校方项目要求，统一预留相应接口，安装配套线路，并做好兼容性测试。

- 验收方法

- 为了确保项目工程中的综合布线系统符合EIA/TIA 568B国际标准，需采用FLUKE网络测试仪对各信息点按照Cat.6 LINK标准进行连通性测试。

- 项目施工方需确保原300机房设备迁移至418教室后功能正常，特别是多媒体中控及各教学子系统能正常使用。

- 售后服务：

系统安装调试结束后的现场技术指导和培训(保修期内免费，保修期外酌情收费)。

通过电话、传真、电子邮件、远程支持等方式解答用户在实际使用过程中遇到的技术难题、长期合作并进行系统保修和维护。

对所建成的综合布线系统提供一年的免费保修服务，并愿意为该系统提供终生有偿服务。

提供7*24小时维修服务，在得到用户故障通知后2小时内作出响应，提出解决方案并组织解决问题，如有紧急情况，4小时内抵达用户现场进行处理。

在保修期内定期访问用户，了解系统运行情况。