船舶燃油消耗监测试验装置

技术要求

一、项目概况

本次采购项目是船舶燃油消耗监测试验装置，主要用于船舶温室气体排放大数据平台建设中船舶主机、副机和锅炉等油耗设备的燃油消耗监测，实时采集并记录船舶各工况下的燃油消耗，从而探索提高船舶能效的方法。

二、技术指标

设备需满足以下技术指标：

2.1 主机质量流量计

- 设备供DC 24V；

- 燃油管系通径DIN 25，流量最大值不小于5000kg/h，压力不小于1.5MPA，测量精度0.2%；

- 法兰连接；

- 配置数显设备，便于数据查看及参数修改；

- 通信接口包含一路RS485，数据包含流速、流量、密度、温度等；

- 产品的高温、高压、防爆等级等指标需满足船舶主机燃油的测量环境。

2.2副机质量流量计

- 设备供DC 24V；

- 燃油管系通径DIN 15，流量最大值不小于800kg/h，压力不小于1.5MPA，测量精度0.2%；

- 法兰连接；

- 配置数显设备，便于数据查看及参数修改；

- 通信接口包含一路RS485；

- 产品的高温、高压、防爆等级等指标需满足船舶主机燃油的测量环境。

2.3锅炉质量流量计

- 设备供DC 24V；

- 燃油管系通径DIN 10，流量最大值不小于500kg/h，压力不小于1.5MPA，测量精度0.2%；

- 法兰连接；

- 配置数显设备，便于数据查看及参数修改；

- 通信接口包含一路RS485；

- 产品的高温、高压、防爆等级等指标需满足船舶主机燃油的测量环境。

三、采购要求

- 主机质量流量计2台，副机质量流量计2台，锅炉质量流量计2台，总报价不得高于17万人民币；

- 供货时间为合同签订后一个月；

- 货物验收通过后，供货方开具全额发票，一次性付款；

- 设备免费质保期为合同验收后一年。