# 入侵防御系统技术要求

# 设备清单

| 序号 | 设备或软件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入侵防御系统 | 1台 |

# 参数要求

| 类别 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理 | 提供管理友好的中文Web图形界面配置，支持Telnet、SSH、串口登陆命令行模式配置。 支持配置管理IP控制列表、SNMP网管协议以及邮件报警。 | 1 | 台 |
|  | 支持通过web方式调用设备命令行窗口功能，无需登录串口就可对设备进行命令行操作。提供产品界面截图 |  |  |
| 品牌要求 | ★为便于网管人员管理和维护，入侵防御系统需与防火墙同一品牌。 |  |  |
| 接口规格要求 | 6个10/100/1000Base-T端口；1个空扩展槽（可选择4SFP或8SFP接口板卡,防护路数会随增加扩展卡而增加） |  |  |
| 机箱电源要求 | 2U机箱 |  |  |
| IPS吞吐 | 1.5Gbps |  |  |
| 最大并发 | 200万 |  |  |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合多种工作模式。 |  |  |
|  | 支持静态、策略路由、OSPF、BGP4等动态路由。 |  |  |
|  | 支持端口聚合。 |  |  |
|  | 支持ALG应用协议的NAT应用和端口重定向，包括SIP、H.323、XDMCP等，并支持自定义协议。 |  |  |
| 安全防护 | 内置4000种以上的攻击特征，能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等攻击。 |  |  |
|  | 支持AV病毒检测引擎，内置病毒特征不少于10万条。 |  |  |
|  | 支持4种安全防护模式，基于网络、用户、应用以及云租户。提供功能界面截图 |  |  |
|  | 支持租户独立的配置和租户间视图的切换。 |  |  |
|  | 支持以多种方式定义租户，如：VLAN、NVGRE、VXLAN。提供功能界面截图 |  |  |
|  | 支持基于租户的NAT、IP地址配置、IP_MAC绑定、病毒过滤和防挂马、入侵防护、攻击防护、应用识别、文件控制、ARP防护、内容安全特性（邮件、网页的内容过滤）、策略/静态/多出口路由。 |  |  |
| 智能流量控制 | 支持基于优化的高速流匹配技术，以多种依据（源IP/目的IP/IP范围/源端口/目的端口/端口范围/接口/用户组/安全策略区域对象/应用协议等）对流量进行控制。 |  |  |
| 用户认证 | 支持本地认证、Radius认证、Tacacs+认证、CA 认证、LDAP/AD 认证。 |  |  |
| 应用管控 | 内置URL分类库，具有不少于 1万条URL地址库。 可对URL地址以及域名进行过滤，且支持黑名单和白名单。 |  |  |
|  | 内置1700多种应用特征库，可准确识别各种IM、P2P、网络游戏、流媒体、股票等应用，并可自定义。 |  |  |
|  | 支持基于安卓开发的多种聊天软件和社交软件，如，QQ、微信、新浪微博、YY语音、网易新闻等。 |  |  |
|  | 内容过滤规则可精确到单个用户和每个IP。 |  |  |
|  | Web关键字过滤功能，支持HTTP1.0和HTTP1.1协议，支持多种编码协议如UTF8、GB2312和BIG5。 可对通过gzip或deflate的算法压缩的web页面进行动态自动解压缩 |  |  |
| 应用安全防护 | 内嵌深度包检测引擎，针对数据包进行深度过滤检测。 |  |  |
|  | 可以阻断内部用户访问非法的网址或访问含有非法内容的网页 支持自定义URL过滤策略、关键字过滤策略、蠕虫过滤策略 支持攻击邮件告警。 |  |  |
|  | 可以针对FTP传输的文件类型（如mp3、avi…）进行过滤。 支持通过预定义过滤文件名实现对FTP数据流的区分控制。 |  |  |
| 高可靠性 | 支持主备模式(A/S)、主主模式(A/A)等多种热备方式。 |  |  |
|  | 支持不少于4个节点，使用虚拟IP地址技术，通过VRRP协议实现集群负载均衡。 |  |  |
|  | 能够进行线路/IP状态检测，并根据检测结果自动切换。 |  |  |
|  | 支持多个心跳口的冗余备份。 |  |  |
|  | 支持将任意物理接口设置为HA接口。 |  |  |
|  | 支持电口硬件Bypass,保证设备在断电或宕机的情况下，不会引起网络中断； |  |  |
|  | 支持配置同步、session同步。 |  |  |
| 安全审计 | 支持将日志存储在本地，标配不少于500G日志存储硬盘。 |  |  |
|  | 支持全部日志按天和统一格式存储，可以通过web页面查看历史日志列表，且可以针对列表日志进行删除、导出等操作。 |  |  |
|  | 支持历史日志，保证设备掉电后仍然可以保留上次运行的日志记录。 |  |  |
| 安全可视 | 产品可以图形化显示设备接口面板信息，直观查看接口是否联线。提供功能界面截图 |  |  |
|  | 产品界面可以显示设备当前的系统状况，包括cpu使用率、内存使用率、cpu温度等。提供功能界面截图 |  |  |
|  | 设备可以图形化展示应用风险指数、网络风险指数便于用户整体了解网络风险等级。提供功能界面截图 |  |  |
|  | 支持在线帮助说明，每个功能页面都提供当前页面的功能说明。 |  |  |
|  | 可高速分析与统计2至7层网络流量。 |  |  |
|  | 实时图表显示用户连接数、当前会话数、应用使用排名等信息。 |  |  |
|  | 提供多种统计方式，如基于用户、应用、接口、安全策略等因素进行统计显示。 |  |  |
|  | 提供多种报表，可依据五元组、应用协议、时间点/时间段等元素自定义报表内容并显示。 |  |  |
|  | 可对接口流量/应用/协议的异常状态进行告警，并以Email/SNMP Trap/声音等方式通知管理员。 |  |  |
| 服务及其它要求 | 所提供的产品没有用户数许可限制。 |  |  |
| 特征库的升级 | 厂商提供对特征库的升级更新，频率不低于每周一次； |  |  |
|  | 支持设备在线、离线升级特征库； |  |  |
| 授权及服务承诺函 | ★需提供原厂商针对本项目的授权书和针对本项目的服务承诺函 |  |  |

# 项目实施要求

## 项目实施周期要求

中标方需在合同签订后2个月内，完成设备采购、安装调试，并且配合完成所有应用系统的联调测试。

## 项目实施工作要求

### 供货

中标人须在不迟于合同签订后的10个工作日内完成所有招标设备到指定地点的供货。

投标人应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因投标人提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

### 安装调试

中标单位必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整，实施过程由专业的系统集成人员进行安装、检测和排除故障。

### 验收

设备到货后，用户单位与中标单位共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由中标单位负责解决。

根据标书要求对本次所有采购设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备安装完成，由中标单位制定测试方案并经用户确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。

测试过程中出现设备产品性能指标或功能上不符合标书要求时，用户有拒收的权利。

### 特别工具

中标单位必须提供用于系统安装与配置的介质（光盘、磁盘或其他）。如果必须提供特殊工具来维护硬件和软件，投标人必须列出特殊工具的清单、价格、名称和数量，但不包括在总价格中。

### 文档要求

验收完成后，中标单位必须如数提供完整的系统软硬件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册。手册必须包括下列内容：

系统和操作手册必须包括（但不局限于）：

- 系统安装与配置手册

- 系统维护，包括：诊断手册、故障排除指南。

用户手册包括（但不局限）：

- 系统竣工文档

- 用户使用手册等

## 培训要求

中标方应提供包括相应主机存储、网络安全等设备的培训，包括技术培训和操作培训。培训内容应覆盖所有产品的安装、使用和维护。

投标方必须根据本项目的需求，分别列出全部产品及系统正常运行、管理和使用所需要的培训，包括（但不限于）：

- 培训人数；

- 详细培训课程；

- 培训方式；

- 培训场地安排；

- 培训设备安排；

- 培训教材和光盘安排；

- 培训时间；

## 售后服务要求

投标方应提供硬件三年原厂免费保修服务和三年系统免费维护，免费维护期间提供7*24应急响应，2小时现场到达的服务。投标方应提供详细的维护服务方案和技术支持计划，项目免费维护期从系统整体验收合格之日起计算。

在保修期结束前，需由投标方工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

免费维护期满后，投标方必须继续提供7*24应急响应，2小时现场到达的服务,费用另行协商。