采购图书馆数码防盗仪的性能和技术参数

一．主要性能：

- 仪器与监测架一体化，设计合二为一；

- 检测门采用进口水晶材料，具有防水、防火、防暴晒、不变形等特点；

- 灵敏度高，当监测系统收到书籍资料中磁条的微弱信号时，通过数字采样比较，及时有效地产生报警；抗干扰能力强，能有效地识别防止手机等电子产品的干扰；

- 能兼容不同品牌磁条；

- 可配接成双通道、监测架可固定于地面上；

- 系统内置高精度红外线计数功能，数字仪表显示器显示读者流量等；计数信号除了有显示之外还要有输出接口.

- 检测架底座护板采用不锈钢。

- 技术要求和参数：

- 监测范围：双通道宽度150cm-160cm，高度160cm；

- 检测门尺寸：150cm*39cm*3cm；

- 连续工作时间：T＞200小时；

- 可靠性：无故障工作时间大于6万小时（MCBF）；

- 工作频率：1000HZ，无噪音符合环保要求；

- 功耗：≤6w，无辐射对人体无害；

- 工作环境温度：-10°C  - 60°C；

- 电源：AC 160V-260V  50Hz-60Hz；

- 耐压（机壳于地间）：AC ≥2000V；

- 抗雷击：10KV

- 售后要求：

- 保修年限三年以上；

- 报修后必须24小时内上门进行修复。

- 采购数量: 双通道  三 台