电喷柴油机控制系统集控台电气控制单元的技术要求

1.设备名称和数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统集控台电气控制单元 | 1 | 套 |

2.技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统集控台电气控制单元 | 集控台控制单元：1套， 实现功能： 能够模拟集控和驾控功能，实现操作主机及外围设备运行、模拟控制实物和半实物模型并演示动作机理、监视主机及外围设备工况、设定主机运行参数、模拟主机信号及诊断主机故障。设备包括主机操纵、车钟、信号模拟及各种指示灯。包括以下控制功能： 慢转控制功能：手动慢转用于主机起动之前的准备期间，并且通常在示功阀打开的情况下使用。慢转用于汽缸内吹除的目视检查。当选中该按钮时，只要激活车钟手柄，将控制主启动空气阀上的慢转阀打开。如果手动准备的起动准备尚未触发，系统将自动执行一个慢转。 自动按钮功能：起动准备工作完成后，将按下“Auto”按钮，则主机执行启动程序。当选中时，主机将执行正常起动喷油程序。如果手动准备的动作尚未执行，系统将自动执行一个慢转。 空气运行功能：空气运行按钮功能只适用于轮机长级别。空气运行按钮可用于以下情况：检查转速系统（测试）、起动空气阀测试和维护后（以及检查盘车机后）检查功能和运动。空气运行功能类似于慢转，但主起动阀打开，且主机转动速度更快（不执行燃油喷射程序）。车钟手柄位于“运行”位置时，激活“慢转”和“空气运行”。这将转动主机，直至手柄设置为»停止«（或通过按下“自动”按钮改变转动模式时）。 主机状态屏幕提供主机扩展信息，专用于主机状态更改时，即从FWE到待机状态。 |