服务器，图形工作站，交换机采购项目

技术要求

一、基本要求（参数及数量）：

| 品牌/型号 | 型号/规格 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 服务器机柜 | 型号：42U服务器机柜 尺寸：800mm*1200mm*2055mm 其他：3套走线槽、1套PDU、一套散热风扇 | 1 |
| 服务器 | 型号：双路2U机架式服务器 CPU：Intel志强4210R*2 内存：32G RDIMM 2933 *2 阵列卡：H730P 2GB缓存 硬盘：4TB 7200 SAS *2 系统：无 电源：750W 附件：滑动导轨 其他：3年服务支持 | 2 |
| 移动工作站 | CPU：intel酷睿 I7-9850H 内存：16G *2 硬盘：512GNvmeSSD+2TB 7200SATA 显卡：RTX3000 6G专业VR图形卡 屏幕：15.6"100% sRGB色域（1920*1080） 系统：Windows10 Home 键盘：背光键盘 其他：摄像头麦克风、AX200无线蓝牙、6C 97W/3年服务支持/雷电接口/指纹 | 1 |
| 交换机 | 型号：3层以太网交换机 端口：48个10/100/1000Base-T、4个万兆SFP+ 尺寸：442mm×420mm×44.4mm 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：144Mpps/166Mpps 功能支持： IPv4/IPv6双协议栈、IPv6路由协议RIPng、IPv6 over IPv4隧道（手工隧道/6to4隧道/ISATAP隧道）； 支持二、三层组播、PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping； 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议； 支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证； 支持DoS类防攻击，包括SYN Flood、Land、Smurf、ICMP Flood； 支持用户类防攻击，包括DHCP服务器仿冒攻击、IP/MAC欺骗、DHCP request flood、改变 DHCP CHADDR 值等等； 支持DHCP Snooping； 支持SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式 工作温度：-5~45℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 供电电压：100~240V AC；50~60Hz | 1 |

交付周期：合同签订后15天内交货完毕；

质保期：质保期不少于2年，（从货到验收合格之日起，供需双方验收签字之日起）；