上海海事大学港湾校区实训项目配套面点机械设备清单及技术指标

一、设备清单及技术指标

| 设备序号 | 设备名称 | 尺寸（MM） | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训面包制作间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能搅拌机 | 530*610*1020 | 1 | 台 | 功率:380V/1.5KW;料桶容积：30L；最大和面量：10KG;搅拌转速:65/102/296R/MIN |
| 2 | 面团分块机 | 520*420*1400 | 1 | 台 | 功率:220V/1.5KW;分割团数量：36；分割面团范围：30-100g |
| 3 | 立式酥皮机 | 2430*875*1230 | 1 | 台 | 功率：380V/0.75KW；工作台宽度：500MM；输送台长度：980MM；滚轮间距：0.3-30MM |
| 4 | 台式搅拌机 | 234*389*400 | 1 | 台 | 容量：5L；功率：220V/0.32KW;搅拌速度：0-300RPM；缸内径：223MM,深度：201；标配：缸，球 |
| 实训面包房 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力三层六盘烤箱 | 1320*1050*1650 | 1 | 台 | 功率:380V/16.5KW;每层烤盘数量:2,烤盘尺寸:400*600,温度范围:0-300℃； |
| 6 | 热风炉连底座 | 780*1253*690/780*1250*1100 | 1 | 台 | 功率：380V/9.5KW；烤盘数量：5；烤盘尺寸：400*600；；内腔板材：不锈钢板 |
| 7 | 醒发箱 | 500*710*1740 | 1 | 台 | 功率：220V/2.7KW;烤盘数量：13；烤盘尺寸：400*600；烤盘架数量：13； |
| 实训中西厨房 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电磁单头炒灶加单头大锅灶组合灶 | 2100*1150*800/450 | 1 | 台 | 功率：380V/15KW+20KW；炒锅直径400MM；大锅灶直径800MM； |
| 9 | 电磁多功能蒸箱连底座 | 900*850*900 | 1 | 台 | 功率：380V/10KW;层数：6;蒸盘尺寸：400*600MM |
| 10 | 宴会保温车 | 795*975*1795 | 1 | 台 | 功率：220V/2.62KW；温控范围：20-120℃； |
| 11 | 十层触摸屏万能蒸烤箱连底座 | 910*820*1080 | 1 | 台 | 功率:380V/18.5KW;烹饪能力:10*1/1 GN;纵向插入搁架用于:1/1,1/2,2/3,1/3,2/8 GN;进水:3/4" d 1/2"; |
| 12 | 可倾式汤锅 | 1330*950*950 | 1 | 台 | 功率：380V/15KW;容积：100L；不锈钢机架、整体磨砂不锈钢板封闭系统、节能远红外加热器、加厚304不锈钢板模压锅体和 锅体倾倒系统、耐高温导热油加热结构、以及耐热保温层隔热装置等组成 |
| 13 | 挂墙电热水器 | 954*483*489 | 1 | 台 | 功率：220V/1.5KW；容量:100L |
| 14 | 九棍滚筒式烤肠机 | 580*385*225 | 1 | 台 | 功率;230V/0.72KW;分前后2个温控区 |
| 实训食品加工间 |  |  |  |  |  |
| 15 | 挂墙电热开水器 | 430*290*770 | 1 | 台 | 功率:380V/6KW;容量:42L |

二、设备安装要求：中标单位须负责设备运输、系统管线敷设、设备安装、设备安装调试以及培训工作等。

★三、资质要求：因涉及设备安装，投标供应商在报价时应提供以下资质证明：

1、投标供应商须具有独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门核发的营业执照并具有相应的经营范围；

2、投标供应商应具备中华人民共和国质量监督检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（工业和商用电热食品加工设备、燃气具类）

3、投标供应商应具备燃气管理部门颁发的《燃气器具产品销售备案证书》、《燃气器具安装维修许可证》；

4、投标供应商应具备上海市建筑机电安装工程施工专业承包三级及以上资质；

5、投标供应商应具备安全生产许可证；

6、投标供应商应具备安全生产标准化三级及以上资质；

7、投标供应商应在本项目所在地设有固定售后服务场所并配置相关工程技术人员；