3台大型造船设备计算仿真服务项目需求

根据起重机设计规范对提供的三台不同类型的修造船门座起重机进行结构有限元计算、稳定性计算和抗阵风能力校核，并根据计算结果提出结构薄弱部位的改进措施。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 投入使用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门座式起重机 | 15T-48M | 上海求造船厂 | 1989.4 |
| 2 | 门座式起重机 | 32T-65M | 上海起重机械厂 | 1997.7 |
| 3 | 门座式起重机 | 40T-70M | 上海港机厂 | 1995.5 |

具体仿真计算内容如下：

1、整机钢结构在不同载荷组合下的有限元计算，并提供各个部件的单独计算结果；

2、55米/秒风速下的整机稳定性验算；

2、55米/秒风速下整机整机水平力和上拔力计算；

3、55米/秒风速下校核防风拉杆是否满足防风拉力要求；

4、55米/秒风速下防风拉杆座耳板强度校核；

5、55米/秒风速下防风拉杆座法兰螺栓校核；

6、55米/秒风速下锚碇插板强度校核；

7、55米/秒风速下锚碇支架强度校核；

8、交付物：纸质版计算报告3份，word电子版计算报告1份。

9、项目周期：合同签订后一周内提交所有计算校核报告。