2021年上海海事大学新增厨房设备技术要求

| 编号 | 设备名称 | 尺寸（MM） | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻辣烫炉 | φ650*940 | 1 | 台 | 电压：380V，功率(W)： 12KW；容量：170L；桶深：590MM；篮深400MM |
| 2 | 煲仔炉（10眼） | 1350*760*800 | 2 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板；面板、侧板采用厚1.2mm SUS304 2B不锈钢板；灶架采用厚30*30热镀锌角钢加涂防锈漆；主火控制开关采用燃气专用产品；承力脚：50mm不锈钢调节脚 |
| 3 | 矮脚炉（3眼） | 1750*650*800 | 1 | 台 | 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板；面板、侧板采用厚1.2mm SUS304 2B不锈钢板；灶架采用30*30热镀锌角钢加涂防锈漆；主火控制开关采用燃气专用产品；采用8寸强力炉头；承力脚：50mm不锈钢调节脚；烟气中CO含量为0.007% |
| 4 | 多层冷藏展示柜 | L=2100 | 3 | 台 | 电压：220V功率(W)： 500W；采用双压缩机组形式（即展示柜上半部分为冷藏，下半部分为冷冻室）；采用铜管材质；内外都采用不锈钢材质 |
| 5 | 平台雪柜 | 1800*750*800 | 2 | 台 | 电压：220V功率(W)：250W；冷藏范围(℃)：-6℃ ～ 12℃；有效容积：420L；制冷剂：134R；制冷方式：进口压缩机管冷；采用铜管材质；内外都采用不锈钢材质 |
| 6 | 烤鸭风干柜 | 1220*760*1960 最大36只 | 2 | 台 | 电压：220V,功率(W)： 1KW；内外都采用不锈钢材质 |
| 7 | 三层十二盘烤箱 | （1770*1175*1755） | 1 | 台 | 电压：380V，功率： 27KW(烤箱每层功率9KW）；烤盘数：每层可放置4个烤盘；控制模式：层炉数控面板； 外表材质：前面为不锈钢材质，其它面为镀铝锌板；温度：0--300度。要求温控精确。 |