全站仪—技术要求

1、项目概述

设备名称：全站仪，数量：1套。

2、整体要求

- 本设备质保期不少于壹年。

- 投标方须针对招标技术参数给出偏离表，提供相应截图和必要说明，否则该参数被视为非实质性响应，扣分处理，技术参数表中打星号的技术参数必须满足要求。

- 所投全站仪不是投标人自己生产的，需提供产品制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函，如果不出具针对本产品的授权函视为无效标书。

- 供货周期：合同签订后2周内。

- 免费提供上门仪器安装、调试、现场使用技术培训。

3、设备清单

| NO | 设备描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 全站仪包含 | 1 | 套 |
| 1 | 全站仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | GEB361电池 | 1 | 块 |
| 3 | GKL311充电器 | 1 | 套 |
| 4 | SD存储卡 | 1 | 个 |
| 5 | 检定报告 | 1 | 份 |
| 二、 | 系统附件 |  |  |
| 1 | 主机三脚架 | 1 | 副 |
| 2 | 进口圆棱镜 | 14 | 个 |
| 3 | 国产5米塔尺 | 3 | 个 |
| 4 | 国产基座支架 | 8 | 个 |
| 5 | 轨道检测专用工具（进口反射片180片、专用工具30付） | 1 | 套 |

4、技术参数

| 名称 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全站仪 | - 测角精度：1秒； - ★测距精度：1mm+1.5ppm； - ★无棱镜测距精度：2+2ppm； - ★无棱镜测程：R500m； - ★屏幕：5 英寸彩色触摸屏,800*480分辨率 - ★键盘：37键双面背光 - 系统平台：Windows EC7； - ★机载软件系统 ：Captivate软件；支持3D CAD/BIM数据 - ★操作方式：无限摩擦制动，双触发键； - 操作时间：18个小时； - 存储容量：内存 2GB， SD卡 1GB/8GB， U盘 1G； - 防尘/防水：IP66； - 传输接口： RS232、 SD卡、 USB、 MiniUSB、 Bluetooth®、 WLAN、互联网通讯侧盖； - ★激光对点器：对中精度1.5mm/1.5m - ★自动量高：测距精度1mm@1m，测距范围 0.7m - 2.7m | 硬件标配： 主机*1； GDF321基座*1； GEB361电池*2； GKL311充电器*1； MSD1000 SD卡*1 软件标配： 测量； 设站（含后方交会，线定向，物坐标系定向）； 放样； COGO； DTM放样； 测量到线&放样到线； |