附件一：询价要求

报价须知

一、项目说明

1、工程名称：上海海事大学高恒大厦弱电系统改造工程。

2、工程地点：浦东大道1608号高恒大厦3-4F。

3、工程内容：浦东大道1608号高恒大厦3-4F弱电系统改造，包括增加监控系统、有线网络、无线网络、电话系统等，详见工作内容清单。

4、工程工期：合同总工期为20天，自合同签订起20天。

5、承包方式：固定综合单价，综合单价为合同单价。合同单价在询价公告及施工合同约定的风险范围之内不可调整。工程量按实结算。

6、付款方式：

- 本工程不支付预付款。

- 工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后15日内支付至合同价的70%。

- 学校委托第三方单位审价结束且将审定价3%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。保修期满后支付质保金（不计利息）。

7、项目预算：11.5万元，不接受超过预算的报价。

二、报价人条件要求

1、具有独立法人资格。

2、企业资质：有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装专业承包二级及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上，上海市安全生产许可证（非在沪企业，安全生产许可证需在上海备案）。

3、业绩、信誉：具有本项目类似工程经历，有相应的设备、技术力量来履行合同，信誉良好。

4、报价人报名时要提供合法有效的企业营业执照、资质证书和安全生产许可证（加盖公企业行政章复印件）。

5、财务状况及业绩良好，提供符合要求的建筑业增值税专用发票。

三、现场考察

1、询价人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见投标邀请函。

2、现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

3、现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

4、在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，询价人均不负责。

四、报价要求

- 本工程以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013、《2016上海市建筑工程预算定额》为报价编制依据。根据询价文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案、施工组织设计，依据企业定额和参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额，参照市场信息价格，结合自身实力，充分考虑市场风险进行编制。

- 报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，并以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。施工单位应提供综合单价组成表，作为报价单组成一并提交。

- 人工费、材料费、机械费单价按施工期间的上海市建筑建材业市场管理总站造价信息发布的价格为基础，各单位自行报价，但不得超出信息价，如超出信息价，视为废标。

- 企业管理费、利润参照“沪建市管〔2016〕42号文”文件自行上报，包含在综合单价中。

- 社会保险费和住房公积金按“沪建市管[2019]24号文报价，其他规费参照“沪建市管〔2016〕42号文”， 增值税参考“沪建市管〔2018〕28号文”文件进行报价。施工单位应按照住建部、上海市有关文件规定足额缴纳有关费用。施工单位在报价单中应体现出各项规费及税金的费率。

- 措施项目费是指分部分项工程费用以外，为完成该工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。包括：临时设施费、现场安全文明施工措施费、模板（工程量由响应单位自行测算，此费用包干使用）、所有检测费、测试费等。措施费包干使用，不因工程量的增减及设计变更等原因调整。各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用，按照项进行报价，并提供措施项目清单计价表，具体见报价表附件。

- 安全防护、文明施工措施费按沪建交〔2006〕445号文相关规定计取。

- 工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

- 报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同单价不作调整。

- 报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。

- 报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制综合单价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

- 报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非询价人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

- 报价人应根据询价人提供的工程内容清单，计算工程项目的综合单价与合价。本项目工程内容清单为固定格式，报价人不得擅自修改工程内容清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按废标处理。

五、报价文件的递交

1、请各报价单位在2020年4月27日上午11：00前，将盖章签字后的“响应文件”（包括商务和技术部分，详见附件一响应文件要求和附件二报价表格），以及需提交的相关资料以扫描件方式发送至我校报价专用邮箱

，邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn；报价邮件标题须用如下格式：GC-XJ-2020-002+公司名称。

- 评标

- 本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审，推荐排序第一名为合同签订人。

- 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行；

- 合同授予与签订

1、询价人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。

- 其他

1）甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2）工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。

2、报价中包含安全文明施工等费用，须考虑必须的围护费用。

项目技术要求

一、项目情况介绍

1、浦东大道1608号高恒大厦3-4F弱电系统改造，包括增加监控系统、有线网络、无线网络、电话系统等。

二、项目技术要求

1、图纸：本项目提供信息点位布置示意图，中标单位需根据现场情况，最终出具竣工图。

2、工程量清单：本工程提供工程内容清单，详见下文。各投标单位按清单进行报价。

3、施工工艺要求：

- 所有施工必须严格按照国家相关规范进行。

- 强弱电配线及插座安装：开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，需采用隔热、散热等防火保护措施。明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管，应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁不小于1.5mm的电线管。暗敷在楼板、墙体、柱内的缆线，其保护管的覆盖层不应小于15mm。所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应公管敷设，各回路N、PE线均从箱内单独引出。

- 新增监控、有线网络、无线网络及电话系统必须接入原有系统，施工单位需仔细查看现场，充分考虑与原有系统衔接、调试费用，所有信息接入点等均由施工单位根据现场情况制定可靠方案，并对弱电间进行整理，标识，以便后续管理。

- 清单中标记利旧的材料或者设备，各投标单位须对设备拆除和安装、调试进行报价。利旧的设备和材料在上海海事大学东明路校区（成山路东明路路口）机房内。

- 中标单位须代表学校办理电信宽带接入及固定电话申请开通，为业主提供交钥匙工程。

4、质量要求：

- 本工程以国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

- 施工工艺必须满足国家规范，工程质量应达到国家质量评定合格标准。

- 甲、乙双方应及时办理中间关键工程的检查与验收手续。必须经过发包人验收方可进行下一道工序，若承包人未通知发包人进行隐蔽工程和中间工程验收自行进入下一道工序施工的，发包人可要求承包人拆除进行复验，无论复验是否合格，所造成的损失均由承包人承担。若发包人未按约定参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人自行验收的，若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不予顺延。

- 由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。

- 工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。

5、质量要求：主要材料使用要求：主材需按照相关规范进行采购，采用主流品牌，投标单位须在标书中明确。

6、采购项目特殊要求：主材需参考以下几个品牌，选择同档次品牌，报价中必须注明所有主材品牌规格，所有材料涉及颜色选定的由甲方选定。

| 名称 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3 | 投标人承诺品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络摄像机 | 宇视 | 海康威视 | 华为 |  |  |
| 六类网线 | 安普 | 康普 | 爱谱华顿 |  |  |
| 电线电缆 | 起帆 | 熊猫 | 远东 |  |  |
| PVC管材 | 中财 | 公元 | 联塑 |  |  |
| 8盘位16路网络视频录像机 | 宇视 | 海康威视 | 大华 |  |  |
| 4T监控级硬盘 | 三星 | 希捷 | 西部数据 |  |  |

7、安全文明施工要求：

- 承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

- 由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

- 保修期（含保修期服务要求）：

- 报价单位根据自身情况在投标文件中填报，但不能低于2年。

- 报价单位同时需注明保修期内接到发包人有关保修要求时的相应时间。

9、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，由发包人确定组织验收人员，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。

10、工程量认定方法：工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

工程内容清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 设备说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清宽动态半球室内型防暴网络摄像机 | 台 | 200万高清宽动态半球室内型防暴网络摄像机 | 16 |  |
| 2 | 接入层交换机（24口） | 台 | 24口交换机，供摄像机接入 | 1 | 利旧 |
| 3 | 理线架 | 套 | 用于监控线路整理 | 1 | 利旧 |
| 4 | 六类网线 | 箱 | 摄像机通讯线路敷设 | 4 |  |
| 5 | 电源线 | 米 | RVV2*1.0 | 800 |  |
| 6 | 挂壁机柜 | 台 |  | 1 | 利旧 |
| 7 | 监控电源 | 套 | 12VDC,监控摄像头供电 | 1 |  |
| 8 | PVC管材 | 米 | Φ20，用于网线、电源线穿线 | 200 |  |
| 9 | 8盘位16路网络视频录像机 | 台 | 8盘位16路网络视频录像机 | 1 |  |
| 10 | 4T监控级硬盘 | 块 | 用于存储监控录像，4T | 8 |  |
| 11 | 多模光模块 | 块 |  | 2 | 利旧 |
| 12 | 二、有线网络系统 |  |  |  |  |
| 13 | 防火墙 | 台 |  | 1 | 利旧 |
| 14 | 交换机 | 台 |  | 4 | 利旧 |
| 15 | 24口网络配线架 | 个 | 可供24根网线接入 | 4 | 利旧 |
| 16 | 24口网络理线架 | 个 | 用于网线整理 | 4 | 利旧 |
| 17 | 2米跳线 | 根 | 网络跳线连接 | 74 | 利旧 |
| 18 | 室内6类低烟无卤（灰色） | 箱 |  | 19 |  |
| 19 | 86型双口面板带防尘盖 | 个 |  | 37 |  |
| 20 | 86型面板底盒 | 个 |  | 37 |  |
| 21 | 六类RJ45数据模块 | 只 |  | 74 | 利旧 |
| 22 | PVC管材 | 米 |  | 950 |  |
| 24 | 三、无线网络系统 |  |  |  |  |
| 25 | 无线控制器 | 台 |  | 1 | 利旧 |
| 26 | 主控机箱 | 台 |  | 1 | 利旧 |
| 27 | 主控模块 | 台 |  | 1 | 利旧 |
| 28 | 电源模块 | 只 |  | 2 | 利旧 |
| 29 | 无线AP | 台 |  | 37 | 利旧 |
| 30 | 交换机 | 台 |  | 2 | 利旧 |
| 31 | 24口网络配线架 | 个 |  | 2 | 利旧 |
| 32 | 24口网络理线架 | 个 |  | 2 | 利旧 |
| 33 | 2米跳线 | 根 |  | 37 | 利旧 |
| 34 | 室内6类低烟无卤（灰色） | 箱 |  | 8 |  |
| 35 | 24口POE交换机 | 台 |  | 2 | 利旧 |
| 36 | PVC管材 | 米 | Φ20 | 650 |  |
| 37 | 四、电话系统 |  |  |  |  |
| 38 | 室内6类低烟无卤（灰色） | 箱 |  | 6 |  |
| 39 | 86型双口面板带防尘盖 | 个 |  | 12 |  |
| 40 | 86型面板底盒 | 个 |  | 12 |  |
| 41 | 六类RJ45数据模块 | 个 |  | 23 | 利旧 |
| 42 | RJ11跳线 | 根 |  | 23 | 利旧 |
| 43 | PVC管材 | 米 |  | 350 |  |
| 44 | 辅材 | 批 | 螺丝，膨胀管，胶布，扎带等常用安装工具 | 1 |  |

清单说明：

- 利旧材料设备需要从东明路校区拆至高恒大厦，请施工单位充分考虑相应拆除安装费用。

- 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

- 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，不作为结算依据，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和“技术标准和要求”的有关规定。

- 工程量参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》计算，工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

主要设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清宽动态半球室内型防暴网络摄像机 | 采用高灵敏度传感器，满足超星光级监控需求； |
|  |  | 120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求； |
|  |  | 智能红外，补光效果更均匀； |
|  |  | 先进的H.265编码算法，压缩效率更高； |
|  |  | 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活； |
|  |  | 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析等； |
|  |  | 定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果； |
|  |  | 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级； |
|  |  | 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心； |
|  |  | 网络自适应，丢包环境下提供有效监控； |
|  |  | 持PoE供电； |
|  |  | 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性； |
|  |  | 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗； |
|  |  | IK10防暴设计 |
| 2 | 8盘位16路网络视频录像机 | 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； |
|  |  | 应支持接入和转发能力均支持上限不低于320M带宽码流，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；（备注中标明页码） |
|  |  | 可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机； |
|  |  | 支持标准国标GB28181（2016）协议； |
|  |  | 支持H.265、H.264编码； |
|  |  | 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； |
|  |  | 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； |
|  |  | 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率； |
|  |  | 支持3/4/5/7/9/10/12/16/32走廊分屏预览模式；应支持1/2/3画面的走廊模式回放，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； |
|  |  | 支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序； |
|  |  | 支持最大16路同步回放和多路同步倒放； |
|  |  | 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动； |
|  |  | 支持客流量统计； |
|  |  | 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储； |
|  |  | 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； |
|  |  | 支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、NFS(接入NAS)、UNP（NAT穿越）； |
|  |  | 支持配合智能棒实现人脸识别； |
|  |  | 提供该产品公安部型式检验报告复印件、公安部GB/T28181型式检验报告复印件 |

响应文件

一、询价响应文件组成：

1、报价人编写的询价响应文件至少应包括下列部分：

商务部分

A  按照附件二填写的投标报价书

B  按照附件二填写的报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）公司资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术部分

D   施工组织设计

F   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。

二、询价响应文件格式：

1、承包人对投标报价书、报价表、施工组织设计以及其他报价附表有具体要求，其他响应内容格式由各报价单位自行确定。

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在给合项目特点编制施工组织设计时，应至少包含以下几点内容：

- 详细施工方案、方法与技术措施。

- 实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

- 本合同专用施工机械的来源。

- 工程质量管理体系及措施。

- 施工进度计划及保证措施。

- 安全文明施工管理体系及保证措施。

- 质保期及保修响应时间制度。

- 其他应注意的事项。

4、其他报价附表应包括但不限于以下内容：

- 拟投入本合同工程人员配备与机构设置表

- 拟投入本合同工程的主要施工机械设备