港湾校区核心机房AF应用防火墙采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026031

采购人：上海海事大学

二〇二六年五月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026031；

项目名称：港湾校区核心机房AF应用防火墙采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币12万元；

采购需求：上海海事大学港湾校区应用防火墙于2014年采购，使用到现在已经12年。2014年采购设备时，学校的出口带宽是100M左右，随着信息化的发展，学校目前的带宽升级到1GB，原有的设备已经成为网络的瓶颈，计划采购新的应用防火墙设备。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海海事大学港湾校区（上海市浦东大道2600号）。

交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试。

付款方式：货到安装完毕经甲方验收合格后的30天内，甲方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年5月18日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：张老师021-68504409

第二章 采购需求

一、项目概况

上海海事大学港湾校区应用防火墙于2014年采购，使用到现在已经12年。2014年采购设备时，学校的出口带宽是100M左右，随着信息化的发展，学校目前的带宽升级到1GB，原有的设备已经成为网络的瓶颈，计划采购新的应用防火墙设备。

- 二、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用防火墙 | 国产 | 1 | 台 | 规格：1U；内存大小：>=8G； 硬盘容量：>=128GSSD； 电源：单电源； 接口：>=8个千兆电口，=2个万兆光口SFP+。 | 60自然日 |

三、技术要求

1、功能要求

与学校现有的安全托管服务进行对接，支持将防火墙日志直接上传至云端服务平台，实现对防火墙日志、告警的研判分析；支持通过安全托管服务直接联动防火墙进行处置；支持通过安全托管服务对防火墙策略配置进行优化

2、应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

安全设备具有相应的检测认证

3、后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费维护升级，设备故障时提供备用设备。

4、各项指标要求

4.1技术指标要求

| 功能项 | 功能要求说明 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | ▲产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供由中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）或国家密码管理局商用密码检测中心出具的“多核并行安全操作系统”认证证书（安全四级/国密二级及以上） | 是 |
| 硬件要求 | 规格：1U，内存≥8G，硬盘容量≥128GSSD，电源：单电源，接口不少于8千兆电口、2万兆光口SFP+，含模块和光纤 |  |
| 性能要求 | 网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万。 |  |
| 网络要求 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |  |
|  | 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 |  |
|  | 产品支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制。 |  |
| 应用控制 | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |  |
| 防病毒 | ▲产品应具备独立的勒索防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图证明） | 是 |
|  | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 |  |
|  | 产品支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。（需提供产品功能截图证明） |  |
| 入侵攻击防御 | 产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |  |
|  | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |  |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。 |  |
| Web应用防御 | 产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |  |
|  | 产品支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 |  |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |  |
|  | 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |  |
| 云威胁情报网关 | 产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 |  |
|  | 产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 |  |
| 账号安全 | 产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号等。 |  |
| 安全策略管理 | 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |  |
|  | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |  |
| 产品联动 | ▲支持与学校现有的安全托管服务进行对接，支持将防火墙日志直接上传至云端服务平台，实现对防火墙日志、告警的研判分析；支持通过安全托管服务直接联动防火墙进行处置；支持通过安全托管服务对防火墙策略配置进行优化。（需提供产品功能截图和证明材料） | 是 |
| 日志存储与共享 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |  |
|  | 支持用户自定义设置日志存储的天数或磁盘占用空间的比例。 |  |
|  | 支持通过标准SYSLOG协议将日志传输给第三方日志平台进行集中存储与分析，日志类型包括但不局限在：应用控制日志、安全日志、流量审计日志、用户认证日志、系统操作日志、访问控制日志等。 |  |
| 资质要求 | 所投产品需具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书，提供相关证书复印件； |  |
|  | 所投产品需具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级，提供相关证书复印件； |  |
|  | 所投产品的生产厂商需具备云安全成熟度模型CS-CMMI5认证，并提供相关证书复印件； |  |
| 质保 | 三年 |  |
| 建设周期 | 60天 |  |
| 授权 | ★提供厂商针对本项目的授权书 |  |
| 售后 | ★提供厂商针对本项目的售后服务承诺书 |  |

4.2现场测试要求

报价截止后，校方统一组织现场测试，时间另行通知。

测试通过后提供“现场测试报告”，测试报告如下：

| 现场测试报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试单位 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |
| 序号 | 测试详细功能 | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 产品应具备独立的勒索防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。 | 通过 不通过 |  |
| 2 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 | 通过 不通过 |  |
| 3 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。 | 通过 不通过 |  |
| 4 | 产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 | 通过 不通过 |  |
| 5 | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 | 通过 不通过 |  |
| 6 | 产品支持云威胁情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 | 通过 不通过 |  |
| 7 | 产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。 | 通过 不通过 |  |
| 8 | 支持与学校现有安全托管服务进行对接，支持将防火墙日志直接上传至云端服务平台，实现对防火墙日志、告警的研判分析；支持通过安全托管服务直接联动防火墙进行处置；支持通过安全托管服务对防火墙策略配置进行优化。 | 通过 不通过 |  |
| 测试结论： 现场测试通过 现场测试不通过 校方负责代表签字： 日 期： |  |  |  |

四、其他要求

1、所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费维护升级、电话报修后4小时上门服务、24小时内排除故障。

2、履约验收要求：设备、安装、调试完毕，正常使用；

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。计算公式如下：报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同日期自2023年5月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 22 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣2分； 针对第二章中的采购需求：不满足▲技术条款的，每项扣5分，扣完为止； |
| 4 | 现场测试 （客观分） | 8 | 根据现场测试结果，每通过一项得1分，最高得8分； |
| 5 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 6 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026031

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料