上海海事大学太阳能热泵系统维保工程

附件一

上海海事大学总体供水管加装阀门项目

技 术 要 求  

询价单位：上海海事大学

二零一捌年伍月
一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1、具备独立法人资格。

2.2、具有管道、阀门维修经验及相关资质。上海市企业须具有安全生产许可证（非在沪企业，安全生产许可证需在上海备案）。近三年内有类似工作业绩（需提供合同复印件）。

2.3、在上海地区有专门的售后服务机构。

3.
报价文件的组成
3.1报价单 （须签字盖章并提供扫描件）：

（1）总报价及分项报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年项目业绩（须附合同扫描件）

3.3实施方案
（1）应针对上海海事大学管道的实际情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的实施方案。

（2）维修人员的资质、简历，以及所持证书复印件。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（4）维修服务承诺（质保期、、服务态度、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容。 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。实施方案等技术文件采用word格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

一、品种与数量

上海海事大学总体供水管加装阀门项目包括加装阀门、管件、更换部分水表、移除并恢复绿化、挖土、回填、砌井、水泥砂桨抹灰、井盖等一切与该工程相关内容。项目具体内容如下：

1、学生公寓21-31号由原有DN150铸铁闸阀改为DN100不锈钢闸阀，22个。原来阀门关不死，把原来DN150更换成DN100主要考虑水表运行精度和水表维修方便。
2、环湖西路交北海四路路口更换DN200不锈钢阀杆闸阀1个。
3、环湖西路交北海五路路口更换DN300不锈钢阀杆闸阀1个。

4、环湖西路交北海六路路口更换DN200不锈钢阀杆闸阀1个。

5、环湖西路模拟船旁更换DN300不锈钢阀杆闸阀1个。

6、北校一路交北海六路路口更换DN200不锈钢阀杆闸阀1个。

7、北校一路交北海八路路口更换DN200不锈钢阀杆闸阀1个。

8、铸铁管件-DN300插盘短管2个。

9、铸铁管件-DN200插盘短管4个。

10、铸铁管件-DN100插盘短管11个。

11、铸铁管件-DN150*100插盘渐缩短管11个。

12、铸铁管件-DN300哈夫（加长）2个。

13、铸铁管件-DN200哈夫（加长）4个。

14、铸铁管件-DN150哈夫（加长）11个。

15、阀门井1000*1000*1500  6个。

16、阀门井800*1600*1200  11个。

17、更换DN100水表4只（25、27、28、29号学生公寓）上海水表厂

18、铺种草皮22㎡

二、基本要求

包价需包含材料费、人工费、机械费、运输费、安全施工费、文明施工费、施工措施费、卫生打扫费、环境保护费和临时设施费等一切达到竣工移所有费用。

中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后系统的运行情况负责。所供配品、配件必须具备安全保障，否则由此产生的责任由中标方承担。

工期：本工程暂定工期   30  日历天（请投标单位根据实际情况自报工期），具体开工日期以合同约定为准，工期每延误一天中标方需承担1000元违约金。如不能正常施工，必须提前通知招标方并经招标方同意。

中标方必须严格遵守相关规章制度并且文明施工，严谨违章作业。

投标方必须遵守各项安全规定及国家相关安全法规，非招标方原因造成的事故，由投标方自负。

投标方必须按照招标文件要求，仔细勘察现场。

本工程质保期为  2 年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。

阀门井底需用15公分厚C15砼垫层。

DN200-DN300阀门采用不锈钢阀杆铸钢闸阀。DN100采用SUS304不锈钢闸阀。

阀门井井盖采用水泥浇注井盖。

池壁采用1：2水泥砂浆抹面。

所有开挖部位需将绿化恢复。

阀门采用暗丝杆，品牌：上海冠龙、上海二厂、高桥、正丰、鑫鸿。

做好施工现场周边安全文明施工措施，措施费总费用包干。

本工程报价费用不得高于16万元。
三、注意事项
1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1、按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。

2、付款方式：  合同签订后七个工作日内支付合同总价的30%做为预付款。工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后十五个工作日内支付至合同价的80%。学校委托第三方单位审价结束且将审定价5%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。保修期为2年，待2年质保期满后，未发现中标方责任的质量问题，招标方一次性全额退还乙方质量保证金，质保金无利息。 
3、项目验收如未通过，中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。
第 - 1 - 页 共 5 页

第 5 页 共 5 页

