工属具检测辅助服务

比选文件

项目编号：HFBX2026059

采购人：上海海事大学

二〇二六年七月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026059；

项目名称：工属具检测辅助服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币19万元；

采购需求：本项目为青岛港工属具检测项目部分的实施内容，需委托一家合格供应商配合我方完成整个项目，包括但不限于现场设备吊装、搬运、拉电线、打磨油漆、冲砂、补油漆等检测辅助工作。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务地点：青岛市黄岛区。

服务期限：项目周期约为1个月。

- 付款方式：项目完成后，经甲方对乙方服务内容验收通过后的30天内，甲方一次性支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织

六、响应文件提交

截止时间：2026年7月6日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：刘老师021-38282668

第二章 采购需求

一、项目概况

该工程为青岛港工属具检测项目部分的实施内容，供应商需配合上海海事大学项目组完成整个项目，包括但不限于现场设备吊装、搬运、拉电线、打磨油漆、冲砂、补油漆等检测辅助工作，项目周期约为1个月，地点在青岛市黄岛区。

二、服务具体要求

该工程为青岛港大型设备钢结构检测现场检测部分的实施内容，用户现场共8台40尺集装箱超高吊架其中4台为RAM品牌使用年限超过20年，另4台为ZPMC品牌使用年限8年，同类产品在其余码头发生吊架开裂引起重大吊装事故，为确保生产作业安全需对这批设备进行整体安全评估，供应商需配合上海海事大学项目组完成该评估项目中涉及到施工和辅助劳务相关部分的内容。主要需求为：

1）．超高架整体拆解；

2）．拆解后整体冲砂，冲砂时需将内腔、滑轨等部件做可靠密封，防止砂砾或粉尘进入腔体造成设备损伤；不允许在简易冲砂房或户外场地冲砂，需进入专业生产维修单位的生产车间施工，用户在施工现场会安排监理；

3）．冲砂完成后进行VT和MT探伤，探伤人员须具备MT二级以上专业资质，对发现的缺陷及时告知用户并对修复好的缺陷进行复测；

4）．未发现缺陷或用户已修复完缺陷后进行整体组装复原，复原后确保各功能正常；

5）．复原后进行整体油漆，要求1道底漆2道中漆2道面漆，漆膜干燥总厚度在 ‌260μm，油漆牌号和原料来源须经用户审核，需保证6年内不出现油漆质量问题；

6）．吊架LOGO涂覆，冲砂前需对吊架原始LOGO和各警示标识、参数标识等进行拍照及尺寸测量，油漆涂装后需按原始信息进行涂覆恢复。

注意事项：

8台设备都在用户现场，需要将设备搬运出厂，因生产需要，每次只能搬运2台，用户可以提供场内吊装设备，供应商需提供运输集卡并办理集卡进出码头的相关手续，因用户管理严格，租用的集卡及司机需证照和保险齐全，车况良好。项目总周期为30天内，因用户生产原因导致的设备无法运出耽误的天数不在总周期内。

三、技术规范

GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理》

GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》

GB 6067.1 《起重机械安全规程 第1部分 总则 》

| 序号 | 指标名称 | 是否核心指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲砂 | 否 | 需进专业厂冲砂，不允许现场冲砂 |
| 2 | 油漆 | 否 | 总漆膜厚度在 260μm以上 |

四、其他要求

1.质量保证：供应商需将超高架拖至专业冲砂厂整体冲砂、待甲方进行无损检测后再进行整体涂装，LOGO喷涂，油漆需保证6年内不出现质量问题。

2.履约验收：供应商提供施工记录证明材料，甲方进行油漆涂层厚度检测，达到漆膜干燥总厚度在 ‌260μm以上为合格。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价单位的报价得分计算公式如下：报价得分＝20×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年6月1日起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 服务响应程度 （客观分） | 25 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术要求的，每项扣1分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案整体质量 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：方案整体质量高，方案合理可行性强，响应措施及时高效，项目进度安排紧凑合理。 良好（11～15分）：方案整体质量较好，响应措施尚可，方案个别细节有待进一步完善。 一般（6～10分）：方案整体质量一般，合理性与可行性一般，存在风险但总体可控的。 较差（0～5分）：方案整体质量较差，与项目实际契合度低的。 |
| 5 | 服务承诺 （主观分） | 20 | 优秀（16～20分）：服务承诺等合理可行。 良好（11～15分）：服务承诺等比较合理。 一般（6～10分）：服务承诺等合理性与可行性一般。 较差（0～5分）：服务承诺等合理性与可行性较差。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026059

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 项目总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工属具检测辅助服务 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、项目服务方案（产品介绍）及实施计划

3、服务团队介绍

4、服务保障承诺

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料