技术规格及要求

一、项目概况

本工程是为了满足上海海事大学法学院106JM教室使用需求，和响应国家的节能减排的号召，对LED显示屏进行建设性建议。针对本次上海海事大学法学院建设中的视频显示单元的LED显示屏采购及安装项目，根据观看视距的远近、使用场所的不同以及视角和现场具备安装的大概尺寸面积，结合显示屏的分辨率，采用P2LED显示屏。作为LED显示视频系统，它能提供各种生动、绚丽的背景画面和更多的互动功能，满足多种学术活动以及体育活动显示的各种用途前提下，既不破坏整体建筑结构，又方便后期维护。

本项目考虑对建筑立面的最小承重影响，设计采用行业主流轻薄节能的户内全彩LED显示屏系统，屏幕显示比例为结合现场实际最优，兼容常规播放视频素材

投标货物要求一览表如下：

| 序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED屏采购项目 | 1、 显示尺寸：≥4.16m*2.08m； |
|  |  | 2、 像素构成：表贴三合一 1515（1R1G1B）； |
|  |  | 3、 点间距：≤2mm |
|  |  | 4、 像素密度：≥250000 点/㎡； |
|  |  | 5、 扫描方式：1/40 扫或更优 |
|  |  | 6、 模组分辨率：≥160*80； |
|  |  | 7、 模组尺寸：320*160mm； |
|  |  | 8、 光学性能：基色主波长误差为 C 级 ΔλD≤5，视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； |
|  |  | 9、 机械性能：平整度：≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.1mm，像素中心距相对偏差<3%； |
|  |  | 10. 最大功耗：≤684W/㎡；平均功耗 342W/㎡，睡眠模式功率密度≤100W/㎡；能源效率：≥3cd/W； |
|  |  | 11、光学特性：亮度均匀性≥97%，白场色坐标符合 SJ/T 11141-2017 5.10.5 规定，亮度鉴别等级：C 级以上，最大对比度：≥5000：1； |
|  |  | 12、 色温：3000-18000 可调或更优； |
|  |  | 13. 电性能：换帧频率：≥60Hz；刷新频率：≥3840Hz；彩色信号处理位数≥16bit； 白平衡亮度：≥4500cd/㎡； |
|  |  | 14、 平均失效间隔工作时间：≥10000hrs； |
|  |  | 15、 电源效率：效率＞85% |
|  |  | 16、对地漏电流：对地漏电流：I（漏）≤3.5mA/㎡ 人眼视觉舒适度 VICO 指数≤1。 工作噪音声压级 处理距离 r=1.0 米，噪音声压级≤6dB。 |

二、基本要求

- 本工程内设备的质保期3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

- 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

- 投标人须对法学院大屏区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

- 本项目工期不大于10天，请各单位自报工期。

三、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。