离岸工程研究院实验室家具

技术要求

一、家具清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直型办公桌 | 长1600*宽800*高750 | 33 | 安装时，桌面下要安装自行采购的强弱电线架和主机吊架。 |
| 2 | 桌面屏风 | 长1300*高350 | 19 | 需要承重重2只21寸显示器，其中14只由28只桌子两两共用。 |
| 2 | 办公桌侧柜 | 长700*厚500*高750 | 33 | 给设计方案，与直型桌子配对呈L型放置。 |
| 3 | 资料柜1 | 长800*厚400*高1200 | 20 | 带锁双开门 |
| 4 | 资料柜2 | 长800*厚400*高1850 | 4 | 上下带锁双开门 |
| 5 | 茶水柜 | 长1600*厚500*高850 | 2 | 给设计方案 |
| 6 | 圆形讨论桌 | 直径1200*高750 | 2 |  |

二、家具材质与规格要求：

| 类别 | 项目 | 材质与规格 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家具材料 | 板材 | E0级刨花板，桌面板和茶水柜面板厚25mm，其它板18mm。 | 大亚、露水河、艾格，或同等级其它品牌 |
|  | 表面贴膜 | 刨花板生厂商自贴的防腐、防火、耐磨贴面 | 板材厂可提供的知名品牌 |
|  | 封边 | 与表面贴膜相同 | 板材厂可提供的知名品牌 |
|  | 屏风 | 铝合金型材 | 知名品牌，请表明厚度规格，保证承重。 |
|  | 桌腿 | 不锈钢或铝合金 | 知名品牌，请表明厚度规格，保证承重。 |
| 五金配件 | 铰链 | 不锈钢，阻尼缓冲 | 海福乐、海蒂诗、宝隆，或同等级其它品牌 |
|  | 拉手 | 不锈钢或铝合金，内嵌隐形 | 海福乐、海蒂诗、宝隆，或同等级其它品牌 |
|  | 抽屉导轨 | 三节静音 | 海福乐、海蒂诗、宝隆，或同等级其它品牌 |

三、报价单位需提交设计方案及相关图纸资料，列出所有材料、五金配件的品牌、型号、技术参数以及用料数量等信息。

四、可以提交采用不同设计方案的报价，或相同设计方案采用不同品牌材质的报价方案。

五、交货时间：不超过25天。