无人船感知系统测控平台

技术要求

一、项目概况

本次采购项目是基于双桨双舵船舶组装系统平台上进行感知系统的测控应用，监测识别船舶周边静、动态目标，尤其在恶劣条件下也能满足目标精准感知识别，并达到目标跟踪以及态势评估的目的，兼具实验、测试开发功能。

二、技术指标

设备需满足以下技术指标：

2.1 海事雷达

- 直流供电;

- 功耗不高于500W;

- 对雷达探测面积为10m2的障碍物探测距离不少于10km;

- 数据可读取，可支持二次开发;

2.2 无线传输系统

- 保障15km上有可靠的数据传输链路;

- 5km距离数据传输链路速度不低于1Mbits/s;

- 2km距离上图传的速度不低于4Mbits/s;

- 数据链路应有冗余;

- 应采用专用船用天线，且安装避雷针;

2.3 控制系统

（1）支持15km远距离遥控;

（2）支持至少1路实时摄像头图像回传;

（3）支持在UI界面设置轨迹，并沿预设轨迹自动运行;

（4）控制系统能自动记录数据，当通信断开时也不会丢数据;

（5）具有多种电气接口，包括RS232和RS485接口;

（6）预留二次开发的其他接口，如网口或AIS接口;

（7）艇只巡航速度下循迹模式位置误差1m以内;

（8）长度8m以上钢制船，航速5节，正面检测距离大于25米，侧面检测距离大于32米，目标检测率大于等于98%；

（9）静止的直径1m以上钢制浮球，检测距离大于8m，目标检测率大于等于95%；

2.4 动力和能源系统

（1）动力布置方式采取双桨双舵系统;

（2）最大速度可达5节及以上;

（3）巡航速度2节的情况下续航大于等于4小时;

2.5 船体位置、姿态和外接环境感知能力;

（1）亚米级精度GNSS系统

（2）艏向分辨率0.1度，精度0.5度;

（3）俯仰角和横摇角分辨率0.5度，精度1度;

（4）安装风速风向计，可测量20m/s以下风速风向精度1度;

（5）预留其他专业气象观测设备的接口和安装位置;

2.6 摄像头

（1）分辨率720P及以上;

（2）自动适应光照环境;

（3）可支持第二开发;

2.7 电源

（1）提供稳压直流24V 10A电源;

（2）提供稳压直流12V 5A电源;

（3）可根据需要加装其他交流直流电源;

三、采购要求

- 总报价不得高于19.99万人民币；

- 供货时间为合同签订后一个月；

- 货物验收通过后，供货方开具全额发票，一次性付款；

- 设备免费质保期为合同验收后两年。