平整度仪 采购技术要求

设备名称：平整度仪（自动化路面纵断面剖面）

设备数量：1台

技术要求：

该设备具体要求如下：

- 可以获得短波长及长波长的路面纵断面剖面曲线；

- 可以测量国际平整度指标(IRI)，平整度标准差（σ）、行驶质量指数（RQI）等指标，符合国家规定标准；

- 可实时获得检测距离，并与道路实际距离桩号相对应，具有正反方向采集功能；

- 可以获得测量道路各项指标的变化趋势；

- 采集数据可现场进行自动保存与分析，并可以自定义分析长度和距离；

- 具有相应的数据采集卡和便携式平板电脑；

- 可较远距离进行控制，无需线缆连接，方便室内室外进行实验操作；

- 仪器具有系统标定功能，可根据具体需求进行参数设置和修改；

- 仪器采样间隔应小于250mm；

- 测量纵断面剖面高程值分辨率小于0.05mm；

- 测量结果与标准测量方法（水准仪）具有较高的相关性（R2> 0.95）；

- 测量结果具有良好的重复性（变异系数CV<5%）；

- 重量不超过20kg；