- 技术规格及要求

一、项目说明：

1、项目名称:上海港湾学校413会议室多媒体建设项目

2、本项目质保期3年.

3、项目工期:合同签订后20天内完工。

4、本项目报价总额不得超过15.1万元人民币，其中安装调试费不得超过2.77万元

二、建设内容

本次项目包括上海海事大学港湾学校行政楼413会议室间多媒体设备的供货、安装及其他相关服务等。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70寸电视机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 无线话筒 | 套 | 4 |  |
| 3 | 电视支架 | 套 | 4 |  |
| 4 | HDMI高清线 | 条 | 5 |  |
| 5 | 矩阵 | 台 | 1 |  |
| 6 | 中控 | 台 | 1 |  |
| 7 | 中控触摸屏 | 台 | 1 |  |
| 8 | 中控软件 | 套 | 1 |  |
| 9 | 音箱 | 只 | 6 |  |
| 10 | 功放 | 台 | 2 |  |
| 11 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 时序电源 | 台 | 1 |  |
| 14 | 无线投屏 | 台 | 1 |  |
| 15 | 投影机 | 台 | 1 | 校方提供 |
| 16 | 电脑 | 台 | 1 | 校方提供 |

具体需求如下：（带★部分为不可偏离项）

- 显示系统采用两种显示设备，主显示为投影机，两边辅助显示为4台70寸电视机，投影机和电视机可以显示同一内容，也可以每个设备显示不同演示内容。

- 会议室配置扩音系统一套，音箱采用嵌入式吸顶音箱，保证教室声场均匀、音质清晰、与会人员采用无线话筒。

- 通过无线触摸屏可以控制多媒体设备的开关机、声音模式、音量大小、信号源选择、一键开关机等。 ★中控系统要求无缝接入学校云平台实现远程操控。

- 多媒体设备的电源可以通过网络远程管理，手动远程开关、定时开关等。

- 投标设备必须完全满足招标文件的技术要求。须针对本项目提供详细的平面效果图、施工布线图、系统图等。线材的数量、种类在图纸上有明确的表述。

三、售后服务要求

1、系统软硬件质保期为3年。保修期内供货人应当对所提供的产品提供7 X 24 响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务，原厂工程师免费上门服务；

2、提供设备软件升级、维护，免费备件更换，免费现场支持服务，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类软硬件问题提供免费的电话咨询，15分钟内电话回复用户咨询：必要情况2小时到场维护：如果发生硬件系统宕机故障，将在电话回复之后，4小时内到达现场提供维护服务。软件故障4小时修复，硬件故障48小时修复。投标方需提供必要的应急方案。

四、主要设备技术规格

所有设备的要求以下面清单中设备技术指标为准。所有设备的数量应严格按照下面清单中的要求提供，供应商提供的设备清单应包含上述设备清单中设备，但不限于此清单中所列明的设备。如果在其中标后，发现提供的设备性能与招标要求性能不符的，将由中标人承担违约责任。（带★部分为不可偏离项）

硬件设备技术指标

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70寸电视机 | 台 | 4 | 70寸高清显示屏、LED背光、4K分辨率、支持安卓智能系统、自带WIFI 国际知名品牌 |
| 2 | 双手持无线话筒 | 套 | 4 | - 集成话筒振膜设计、-10 dB增益衰减、轻质耐用结构、一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率、每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）、XLR和¼英寸输出接口、微处理器控制的内部天线分集、双色音频状态LED指示灯 - 国际知名品牌 |
| 3 | 电视支架 | 套 | 4 | 壁装支架、可水平90度翻转 |
| 4 | HDMI高清线 | 条 | 5 | 20米、支持4K分辨率 |
| 5 | HDMI矩阵 | 台 | 1 | 支持RS-232控制 支持RS-485串行控制 支持以太网控制 内置通用电源 支持4x8固定输入输出接口 混合使用HDMI线材输入和Cat.5e线材输出连接 输出支持HDBaseT作为一个长距离传输通过100米的Cat.5e线材 兼容HDCP EDID管理(通过第一输出口来复制) 通过RS-485串联集中控制到32 记忆控制可达8套 ★支持最大分辨率4K x 2K@30Hz, 8-bit or 1080P@60Hz, 12-bit 支持原始3D传递 支持高清晰音频(Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus and DTS-HD MA) 通道切换快速响应 IR传递支持所有输入和输出接口 IR传递支持输入和输出接口全双工传输 ★支持IR远程控制 支持IR微型控制去选择输出通道通过输出配置 国际知名品牌 |
| 6 | 中控 | 台 | 1 | 独立的模块化编程架构、矢量浮点处理器和128 KB L2高速缓存、板载512MB内存和4 GB的闪存、可扩展的存储多达1 TB、8个红外/串口, 8个继电器,8个Versiport I/O端口、2个RS-232串口带软件握手、★支持基于网络的远程控制、支持 Fusion RV® 和 SNMP 远程管理、支持扩展模块接入 国际知名品牌 |
| 7 | 中控触摸屏 | 台 | 1 | 7.9寸触摸屏、自带WIFI、智能操作系统 |
| 8 | 中控软件 | 套 | 1 | 支持自定义图形化操作界面、可根据不同设备自定义编程、可控制电视、投影机、音频设备、灯光窗帘等 |
| 9 | 音箱 | 只 | 6 | 同轴式吸顶音箱、输入功率：140W；灵敏度：90dB/2.83V/1m、频率响应：50Hz-28KHz、防潮低音单元设计、液态冷却旋转型高音单元、密封背部设计可防尘防潮 国际知名品牌 |
| 10 | 功放 | 台 | 2 | 专业级后级功放 额定功率/Output power STEREO：2*450W 频率响应/Frequency response：20HZ-20KHZ±0-0.3dB 输入灵敏度/Input Microphone sensitivity：0.77V/32dB 平衡输入阻抗/Input impedance：20KΩ 信噪比/S/N ratio：≥98dB 电源/Input voltage：AC 200V-240V/50HZ 国际知名品牌 |
| 11 | 调音台 | 台 | 1 | 10路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 16个线路输入 (8个单声道和 4个立体声) 2个AUX发送 + 2个FX发送，4 GROUP母线 + ST母线 附加的2TR输输入 国际知名品牌 |
| 12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 16个立体声动态数字滤波器,4个用户预设场景,频率响应：20 Hz to 20 kHz (+/- 0.5 dB). 1 kHz,输入阻抗：40 k Ω,输出阻抗：120 k Ω,总谐波失真：0.005%@ 1 kHz 国际知名品牌 |
| 13 | 电源管理器 | 台 | 1 | 支持多种控制接口任意选择（以太网，WiFi，RS-232，RS-485）。 ★对每一路设备电源进行独立控制 开放的网络控制协议 |
| 14 | 无线投屏 | 台 | 1 | 投屏方式：★电脑端采用USB发射器、支持软件投屏、支持无线终端投屏、支持安卓机ios系统 视频接口：HDMI+VGA 可接入数量：不低于16个 支持有线、无线桥接 输入输出分辨率：3840*2160 无线热点:2.4GHz或5GH ★传输延时：小于100ms |