高分子挤出机技术参数

设备数量：1台。

1.螺杆：小头直接10mm	，大头直径25mm，螺纹长度250mm双锥型异向旋转*

2.螺杆材质：S136渗氮

3.主螺杆与加料螺杆之间的速度比例联动*

3.机筒形式：可开式

4.机筒材质：S136渗氮

5.分配箱：齿轮材质	38CrMoAlA

6.轴承：进口轴承

7.螺杆转速(rpm)：0-51

8.额定扭矩（N.m）：100*

9.挤出形式：可按设定时间循环密炼挤出或直接挤出，循环、挤出流道完全无死角*

10.可设定循环延时时间来设定循环时熔体压力*

11.循环挤出原料用量15g/次，直接挤出原料用量1．5kg/h（max）

12.设备电源：220V

13.主电机功率(kW)：0.75

14.主电机额定电压(V)：200-240

15.主电机额定电流(A)：3.3

16.机头压力（Map）MAX：50

17.加热区4个，最高使用温度450	°C，控制精度±1°C，分辨率.0.1°C*

18.加热功率(kW)：2×14

19.加热额定电流(A)：11（max）

20. 加料口1个，加料装置1个，变频控制偏心搅拌定量加料装置，可做纳米、微米级等材料*

21. 进料口循环水冷装置可以

22. 加料电机额定电压(V)：200-240

23. 加料电机功率(W)：25

24. 加料螺杆材质：S136

25. 加料变频器品牌：海利普

26. 加料装置与主电机速度、循环密炼联动，单进料口进行精确配料*

27. 主电机及减速器：国产优质产品FAF37或其他同质量产品

28. 温控器：泛达904或其他同质量产品

29：压力传感器：PT数显台湾泛达压力反馈压力表，或其他同质量产品

30. 压力表：泛达904或其他同质量产品

31. 可与已有的微型注射机联合使用*

32. 更换不同机头结合我公司生产的不同辅机可做片材、平膜、圆膜、挤管、切粒、单向拉伸拉丝、吹瓶、各种基材包覆、异型材等

33. 控制系统为PLC触摸屏，可以存储多个配方的操作设定*

34. 空压机或氮气瓶	压力3-8kg/c㎡

*星号参数为必须满足的技术参数，否则废标。