船舶中压直流电力系统柴油发电机组机旁控制器技术要求
1. 适用范围
柴油发电机组机旁控制器（以下简称控制系统）是柴油发电机组的控制系统，包含控制器柜体、控制单元（PLC）、电源模块、显示仪表、指示灯、按钮等。本技术要求书规定了控制系统技术要求、主要功能、接口等。
2. 引用文件

控制系统应符合下列规范和标准要求：

《船用柴油发电机组（GB/T13032-2010）》

《钢质海船入级规范》

3. 技术要求

(1) 环境条件

在下列条件应能可靠稳定工作：
环境空气温度：0~45℃

空气相对湿度：90%

(2) 性能指标

1) 防护形式

防护等级为IP23。

2)  绝缘电阻

绝缘电阻应不低于5MΩ。

3)  主要功能
a) 控制方式

应配备自动和手动的控制系统。

b) 自动控制

自动控制系统可自动启动柴油机并把转速和电压自动地调节到可加载的状态。

可在机旁及遥控部位均设置起动联锁信号，该信号应优先于柴油机紧急启动信号。

c) 监测报警功能

可实现机组状态的监测，在异常状态下发出报警信号。

d) 保护

可实现机组保护功能。

4. 接口
表4-1 接口

	序号
	设备名称
	使用电源

	1
	交流电源
	AC220V

	2
	直流电源
	DC24V

	3
	通讯接口
	RS485


2

