生物质能实验装置技术要求

生物质能实验装置是利用生物质通过密闭缺氧，采用于溜热解法及热化学氧化法后产生一种可燃气体，这种气体是一种混合燃气，含有一氧化碳、氢气、甲烷、等，亦称生物质气。本次拟采购的生物质能实验装置，主要是用于本科生实验教学及研究生、科研教师等科研工作。主要技术要求有：

一 主要技术性能应至少满足

（1）按照教学要求，产品应包含下面几个区域，产品应在对应设备中标注，并采用可视化媒体进行展示。

1、氧化反应区：生物质在氧化层中的主要反应为氧化反应，气化剂由炉栅的下部导入，经灰渣层吸热后进入氧化层，在这里通过高温的碳发生燃烧反应，生成大量的二氧化碳，同时放出热量，温度可达1000~1300摄氏度，在氧化层进行的燃烧均为放热反应，这部分反应热为还原层的还原反应，物料的裂解及干燥提供了热源。

2、还原反应区。在氧化层中生成的二氧化碳和碳与水蒸气发生还原反应。

3、裂解反应区。氧化区及还原区生成的热气体在上行过程中经裂解区，将生物质加热，使在裂解区的生物质进行裂解反应。

4、干燥区。经氧化层、还原层及裂解反应区的气体产物上升至该区，加热生物质原料，使原料中的水分蒸发，吸收热量，并降低产生温度，生物质气化炉的出口温度一般为100~300℃

（2）、主要设备应包含

主要设备应包括生物质气化炉本体、炉体园筒式或箱式 炉膛装料量不小于 4-5kg，秸秆粉碎机；生物质过滤器、生物质仓、

蒸气缓冲罐及储气罐，具有抗压能力和良好密封性能

气水换热器、

燃气换热器即燃烧器，软水箱、

金丝网布袋除尘器、

风机30-60W、焦油冷却间冷器、

生物质炭仓缓冲罐、

旋风除尘器、生物质炭仓和自动包装系统等。
（3）主要技术参数应满足

燃烧耗料 1.84kg/时 产气速度 3-5分钟
产 气 量 单位时间产气量 2.74m3/时
产 气 量 单位物料产气量 1.48-2.2m3/kg
热 值 物料低位热值 1804KJ/kg
热 值 燃气低位热值 7013KJ/kg
烟尘排放浓度 28-39mg/Nm3 120mg/Nm3
烟尘平均排放速度 0.009kg/N 0.096kg/N
SO2排放浓度 10-14m/N3/m3 550mg/Nm3
SO2排放速度 0.003kg/N 0.739kg/N
氮氧化物排放浓度 30-38mg/Nm3 240mg/Nm3
氮氧化物平均热排放速度 0.008kg/N 0.219kg/N
林格曼浓度 0.5级 1级

二．技术资料

提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。提供实验指导书。

三.质保期及运输

1.质保期为1年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应。

2.报价包含运费，运输到指定地点，验收后付款。