上海海事大学校园网AP采购技术需求

上海海事大学临港校区因业务需要，计划采购50个无线AP，对学生服务中心、图书馆、校医院等10栋楼的WiFi网络进行增补。上述区域目前已安装华为AirEngine 5760-51的WiFi AP 600多个，由2台AirEngine 9700-M无线控制器，以及iMaster NCE-CampusInsight、iMaster NCE-Campus进行集中管理。

为确保上述区域的WiFi网络能更好的服务学校师生，便于系统的维护和管理，对此次采购无线AP的技术要求如下：

- 本次采购的无线AP数量为50个。

- 所有无线AP须被AirEngine 9700-M、iMaster NCE-CampusInsight、iMaster NCE-Campus纳管，且须提供相应纳管的license。

- 所有无线AP须包含5年硬件原厂维保。

- 报价时须提供硬件原厂针对本项目的售后服务承诺函。

- 无线AP的参数要求：

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持2.4GHz/5GHz双频段 |
|  | 产品所有射频均支持802.11ax标准 |
| 射频 | 整机支持8条空间流； |
|  | 支持软件定义射频功能，可根据用户需求在双射频和三射频之间做灵活切换； |
|  | 2.4GHz射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO |
|  | 整机最大协商速率≥5.95Gbps |
|  | 支持1个独立扫描射频，实现2.4G/5G全频谱扫描，实时检测识别非法设备和干扰源。 |
| 接口 | 支持1个5G自适应以太口，1个GE口 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 蓝牙5.0 | 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位 |
|  | 支持蓝牙串口远距无线运维 |
| 功能特性 | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密 |