双通道电化学工作站

技术要求

设备数量：1套

交货要求：合同签订后2个月内完成供货及安装调试工作。

参数要求：

- 电极连接：2，3，4，电极连接体系

- 浮地：是

- 最大电流：± 1A

- 电流档位：9档，10nA-1A，自动切换

- 最小电流分辨率：3.3fA

- 最小电压分辨率：1uV

- 槽压：±22V

- 最大工作电压：12V

- 小信号上升时间：1uS

- 本体噪声：< 20 uVrmS

- 最小电位幅度：12.5uV

- 阻抗频率范围：10uHZ--2MHZ

- 阻抗测试误差：< 1%

- 交流振幅：50 uV rms--1V rms

- 输入阻抗：>1012欧姆

- 施加电压精度：± 1mV± 0.2%读数

- 测量电压精度：± 1mV± 0.3%读数

- 输入偏置电流：<20 pA

- 测量电流精度：± 5pA± 0.3%读数

- IR补偿：电流间断、间断时间范围：33 uS--715 S

- 带宽：>15MHZ

- 软件：包括所有电化学测试功能的软件包，实验脚本语言开放源代码，允许用户创建、修改和共享脚本程序。软件终生免费升级。